G59呼北高速张家界至官庄段工程PPP项目

永定段隧道工程第三方检测服务

招 标 文 件

招标编号：XXZG-YD-SDJC-ZB-001

招标人：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

2022年8月

使用说明

- 为加强湖南省公路工程咨询服务招标管理，规范招标文件编制工作， 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）及湖南省交通运输厅《关于进一步加强公路工程建设项目招标投标 管理工作的通知》（湘交基建〔2019〕10号）等有关规定，结合湖南省公路建 设项目特点，湖南省交通运输厅组织相关单位及专家，编制了《湖南省公路工程标准咨询服务招标文件（2019年版）》。

- 二、《湖南省公路工程标准咨询服务招标文件（2019 年版）》适用于湖南省境内各等级公路和桥梁、隧道建设项目。包括但不限于“可行性研究报告编 制”“环境影响评价报告书编制”“洪水影响评价报告书编制”“设计评审服 务”“水土保持方案报告书编制”“勘察设计监理咨询”“前期工作技术指导意 见”“课题及规划”“造价咨询”“隧道、桥梁试验检测（超前地质预报、监控量测、桩基检测、荷载试验等）”“特殊边坡监控、竣（交）工试验检测”等咨询服务类项目。

- 三、招标人根据《湖南省公路工程标准咨询服务招标文件（2019 年版）》编制项目招标文件时，不得修改“投标人须知”正文和“评标办法”正文，但可在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”进行补充、细化，补充和细化的内容不得与“投标人须知”和“评标办法”正文内容相抵触。

- 四、根据湖南省交通运输厅《关于进一步加强公路工程建设项目招标投标管理工作的通知》（湘交基建〔2019〕10号）补充的湖南省公路项目招投标有关规定的文字内容用黑体表示，招标人应当遵照执行。招标人在根据《湖南省公路工程标准咨询服务招标文件（2019 年版）》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充、细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

五、《湖南省公路工程标准咨询服务招标文件（2019 年版）》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用；以空格标示的部分，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要进行填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

六、招标人按照《湖南省公路工程标准咨询服务招标文件（2019 年版）》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为招标文件的组成部分。其中，招标公告应同时注明发布的所有媒介名称。

七、第五章“委托人要求”由招标人根据《湖南省公路工程标准咨询服务招标文件（2019 年版）》、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

目   录

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	11

投标人须知前附表	11

附录1   资格审查条件（资质最低条件）	17

附录2   资格审查条件（业绩最低条件）	17

附录3   资格审查条件（信誉最低条件）	17

附录4   资格审查条件（项目负责人）	18

附录5   资格审查条件（其他人员）	18

1.总则	20

2.招标文件	22

3.投标文件	23

4.投标	26

5.开标	27

6.评标	29

7.合同授予	29

8.重新招标和不再招标	30

9.纪律和监督	31

10.需要补充的其他内容	31

附件一：开标记录表	32

附件二：问题澄清通知	34

附件三：问题的澄清	35

附件四：中标通知书	36

附件五：中标结果通知书	37

附件六：确认通知	38

第三章  评标办法（综合评分法）	39

第四章  合同条款及格式	52

第一节  合同条款	53

1．一般约定	54

2．发包人义务	57

3．承包人义务	57

4．安全和环境保护	59

5．检测工作条件	60

6．检测工作要求	60

7．试验检测服务的费用与支付	61

8．保险	63

9．不可抗力	63

10．违约情况及责任	63

11．争议的解决	65

12．其他	65

第二节  合同附件格式	66

第五章  工程量清单	76

第六章  技术要求	88

第七章  投标文件格式	109

第一卷  商务和技术文件	110

第二卷  报价文件	132

第一章  招标公告

G59呼北高速张家界至官庄段工程PPP项目永定段隧道工程

第三方检测服务招标公告

## 1.  招标条件

本招标项目 G59呼北高速张家界至官庄段（简称“张官高速”）已由湖南省发展和改革委员会以湘发改基础〔2020〕564号批准建设，初步设计已由 交通运输部以〔2020〕922号批准，项目业主为湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司，建设资金来自政府补助、建设单位自筹及银行贷款，招标人为湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司，本项目招标执行机构为湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司。项目已具备招标条件，现对该项目隧道工程第三方检测服务进行公开招标。

## 2.  项目概况与招标范围

2.1  建设地点：湖南省张家界市境内。

2.2  项目建设规模及招标范围：G59呼北高速张家界至官庄段起于张家界市东侧洋池接常张高速，距常张高速公路张家界东互通约6km处，起点桩号K0+007，设张家界东枢纽互通与常张高速公路进行交通转换。路线向南布设，整体呈西北向东南走向，路线跨澧水、焦柳铁路、黔张常高铁，设隧道穿尖角山，下穿X014，进入慈利县金岩乡乐园新村，路线继续往南进入金岩隧道，在荆竹山村设金岩互通连接金岩乡。经泥湾里、九渡溪、鞍娅进入荆竹山隧道，从中坪村西侧进入中坪隧道，路线继续向南，进入沅古坪特长隧道后，路线进入永定区沅古坪镇烽火村，在栗山村跨X016，设沅古坪互通连接沅古坪镇，跨X026后，在榔木岭村设沅古坪服务区，跨砖溪洲后，终于红土坪村，接本项目第二标段，终点桩号K22+290，其中沅古坪隧道K14+185～K19+312为特长隧道。施工图设计阶段路线长度22.283km。包括连接线两处共计3.585km；桥梁23 座（包含匝道），桥梁总长7472.98m；隧道共计5座总长11921m，通道9 道；涵洞16道，实际以施工图所示为准。现对该项目标段范围内的隧道工程的第三方检测服务进行公开招标，本标段工程内容等见下表。

| 标段号 | 桩号 | 招标范围 |
| --- | --- | --- |
| JC1 | K0+007-K5+829 尖角山隧道： 左线Z1K1+507-Z1K2+428, 右线K1+499-K2+426; 金岩隧道： 左线Z1K4+035-Z1K5+829, 右线K4+033-K5+829 | 该桩号范围内的隧道工程进行过程检测并提交检测报告。检测内容包括但不限于：隧道地质超前预报、监控量测、质量检测等(具体工作内容见检测清单表)。 |
| JC2 | 左线K5+829-ZK14+178， 右线K5+829-K14+185 金岩隧道： 左线Z1K5+829-Z1K7+080, 右线K5+829-K7+079; 荆竹山隧道： 左线Z2K9+532-Z2K11+375, 右线K9+512-K11+336; 中坪隧道： 左线Z2K12+649-Z2K13+609， 右线K12+632-K13+629 | 该桩号范围内的隧道工程进行过程检测并提交检测报告。检测内容包括但不限于：隧道地质超前预报、监控量测、质量检测等(具体工作内容见检测清单表)。 |
| JC3 | 沅古坪隧道: 左线ZK14+178-ZK19+344 泄水洞：P1K14+192-P1K16+610，2418m； | 该桩号范围内的隧道工程进行过程检测并提交检测报告。检测内容包括但不限于：隧道地质超前预报、监控量测、质量检测等(具体工作内容见检测清单表)。 |
| JC4 | 沅古坪隧道: 右线K14+185-K19+312 泄水洞：P2K16+500-P2K19+325，2825m | 该桩号范围内的隧道工程进行过程检测并提交检测报告。检测内容包括但不限于：隧道地质超前预报、监控量测、质量检测等(具体工作内容见检测清单表)。 |

①桩号与长度不闭合之处为断链；

②里程、隧道长度数量最终按施工图设计为准。

本次招标检测服务期限为：本项目第三方检测服务工作工期与施工工期同步。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人符合以下条件：

（1）具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照（或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书）（投标人为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；投标人为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证，下同）；

- （2）具有交通运输主管部门认定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》公路工程综合甲级资质或交通运输主管部门认定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》公路工程桥梁隧道工程专项资质，且授予检测项目及参数中包含隧道试验检测的相关检测内容；

- （3）具有省级及以上质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书，CMA认证范围应有隧道检测参数且在有效期内；

（4）投标人还应在业绩、人员和信誉等其它方面满足资格审查条件要求，详见附录。投标人应进入交通运输部“公路水运工程试验检测管理信息系统”，且投标人名称和资质与该系统中相应的企业名称和资质完全一致。

3.2每个投标人可对每一个标段进行投标，每个投标人允许中1个标，如同一投标人同时中标2个及以上标段，则选择标段金额大的中标，其他的由排名第二的中标人候选人替补。

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即利益相关企业），不得同时对同一标段提出投标申请，否则其所有投标均将被否决。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。

3.6 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续三年（最近第三年、最近第二年和最近第一年）评为C 级及以下信用等级的投标人投标。

注：信用等级评价结果是指以投标递交截止之日前一日发布的文件结果为准，若发布的最近一年的信用评价等级和投标人填报的最近一年的信用等级不一致时，以最新一年发布的信用评价文件为准。

3.7招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

3.8投标人不得与所投标段的施工单位、监理单位、交工验收受托人有直接隶属关系或利益关系，本项目工地试验室的母体单位不得参与本项目投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的单位，请自行在湖南省高速公路网平台上进行网上下载招标文件等资料。通过网络下载的招标文件等资料与备案的书面招标文件等资料具有同等法律效力。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏或超过招标文件下载时间，招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织工程现场踏勘及投标预备会。

5.2投标文件送交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年9月16日9时30分(北京时间)，投标人应当在招标人要求的投标截止时间前，按招标文件要求制作好投标文件，签字盖章完成后扫描成pdf格式文件，用WinRAR 文件压缩软件进行压缩并设置密码（该密码在视频开标会议上向招标人提供），压缩文件名注明项目名称、投标人名称。上传压缩文件至招标人指定邮箱307531202@qq.com，时间以收到邮件时间为准，邮件中留联系人及手机号码。在截止时间后上传或未按要求发送至指定邮箱的投标文件，招标人将拒绝接收。

5.3招标人通过“腾讯会议”APP进行远程开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当提前下载“腾讯会议”APP并准时参加远程开标会议。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.4投标保证金的递交：

投标保证金的金额：

JC1：10万元

JC2：15万元

JC3：13万元

JC4：14万元

投标人采用现金方式递交投标保证金的，投标人应在投标截止时间前（以到账时间为准）以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划到以下保证金专用账户：

户 名：北京江河润泽工程管理咨询有限公司湖南分公司

开户银行：招商银行长沙分行雨花亭支行

账 号：7319 0430 9810 688

（投标保证金应备注：张官高速永定段隧道第三方检测  标段）

6．评标办法

本项目评标办法采用 综合评分法 。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、湖南省高速公路网（www.hngs.net）上发布。

8.附件

附件 1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件 2：评标办法：(详见第三章 评标办法)

9.联系方式

招标人：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司

地址：湖南省张家界市永定区西溪坪街道覃家岗社区

联系人：杨女士

电话：13820149337

招标代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

地址：湖南省长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟5栋14楼

邮编：410004

联系人：刘娅、汪文霞、刘诗郁

电话：0731-84215518

传真：0731-84215518

电子邮箱：307531202@qq.com

网址：http://www.chinabrr.com/

2022年8月26日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司 地址：湖南省张家界市永定区西溪坪街道覃家岗社区 邮编：/ 联系人：杨女士 电话：13820149337 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京江河润泽工程管理咨询有限公司 地址：湖南省长沙市雨花区洞井中路411号园康星都荟5栋14楼 邮编：410004 联系人：刘娅、汪文霞、刘诗郁 电话：0731-84215518 传真：0731-84215518 电子邮箱：307531202@qq.com 网址：http://www.chinabrr.com/ |
| 1.1.4 | 项目名称 | G59呼北高速张家界至官庄段工程PPP项目永定段隧道工程第三方检测服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 湖南省张家界市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 政府补助、建设单位自筹及银行贷款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 隧道地质超前预报、监控量测、质量检测，详见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 本项目第三方检测服务工作工期与施工工期同步 |
| 1.3.3 | 质量要求 | （1）符合有关法律、法规的规定； （2）符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等； （3）符合省级交通行业主管部门下发的政策文件； （4）符合合同约定； （5）确保检验、检测有关数据的真实准确、完整、 可靠和合理性。 |
| 1.4.1 | 投标人的资格条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩条件：见附录2 信誉条件：见附录3 项目负责人：见附录4 其他人员资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 由于不召开投标预备会，投标人提出问题的截止时间为递交投标文件截止之日16天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 1.11.2 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差，重大偏差不允许、细微偏差允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人以公告形式发出的答疑书、补遗书或通知等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标截止时间前15天 |
|  |  | 形式：以书面形式发送到招标公告指定邮箱。 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出形式 | 招标人对招标文件的澄清通过招标公告指定媒介以招标文件补遗书的形式发给所有成功报名的投标人。投标人应注意及时浏览网上发出的招标文件补遗书，因投标人自身原因未及时获知补遗内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 形式：招标文件补遗书一经发出均视为投标人已收到招标文件补遗书。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出形式 | 招标人以公告形式修改招标文件，招标人对招标文件的修改通过招标公告指定媒介以招标文件补遗书的形式发给所有潜在投标人。投标人应注意及时浏览网上发出的招标文件补遗书，因投标人自身原因未及时获知补遗内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 形式：招标文件补遗书一经发出均视为投标人已收到招标文件补遗书。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 澄清或补遗书（如有） |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量清单填写 |
| 3.2.2 | 合同期内是否调价 | 否 |
| 3.2.4 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，详见招标公告 □不要求 |
| 3.5.3 | 近年财务状况的年份要求 | 2021年、2020年、2019年 |
| 3.5.4 | 近年完成的同类工程项目的年份要求 | 2017年1月至今 |
| 3.5.6 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2019年1月至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照投标文件格式和要求进行签字盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件的提交及份数 | 投标文件副本份数：\ 是否要求提交电子版文件：\ 其他要求： \ |
| 3.7.5 | 投标文件应对招标文件实质性内容作出响应 | 投标文件应对招标文件有关检测服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、环保目标、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。 |
| 3.7.6 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：\ 是否要求提交电子版文件：\ 其他要求： \ |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 现场递交投标文件地点及时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不予退还。 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标的时间 | 原定投标截止时间5天前 |
| 5.1 | 开标时间及地点 | 投标文件第一个信封（商务和技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务和技术文件）开标地点：详见招标公告 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：第一个信封评审结束后（另行通知） 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：同第一个信封开标地点） 若第二个信封开标时间及开标地点发生变化，招标人或招标代理机构将另行通知，请投标人保持通讯畅通。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 开标顺序：随机抽取确定 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1～3名 |
| 7.3.1 | 履约担保的形式 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式： 银行保函或现金、支票形式[] 履约保证金的金额：10％签约合同价 采用银行保函时，出具保函的银行级别： 国有或股份制商业银行支行 □不要求 |
|  | 履约担保的金额 | 中标价的10％ |
| 7.4.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 需要补充的其他资料 |  |  |
| 10.1 | 招标人保留的权利 | 1、招标人在签订合同之前保留拒绝任何投标文件、宣布评标结果无效、终止招标的权利，对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无需解释其原因，但投标担保将退还给投标人。 2、在签订合同协议书前，在中标总价不变的前提下，将对投标人的不平衡报价作适当调整，对此中标人不得拒绝，否则取消中标资格且投标保证金不予退回。 |
| 10.2 | 对多个标段投标时所中标段的确定 | 同时对多个标段投标的投标人，经评审后若多个标段“综合得分”均排名第一时，评标委员会只推荐其为预期中标价最高标段的第一中标候选人（若有多个标段预期中标价相等时，按对应标段的“综合得分”由高到低排序，“综合得分”最高标段优先）。 同时对多个标段投标的投标人，当其被推荐为某标段的第一中标候选人后，所投其余标段将不再推荐为第一中标候选人。 |
| 10.3 | 标价工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价不一致的处理 | 按本须知3.2条规定“投标人根据招标人提供的工程量固化清单填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。”但若投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价的差值与投标函大写金额相比的百分比，其绝对值大于1％时，认为是重大偏差，按废标处理。 |
| 10.4 | 最高投标限价 | 本标段最高投标限价： JC1标段：5757417.00元，暂列金：0元； JC2标段：8617653.00元，暂列金：0元； JC3标段：6703078.00元，暂列金：0元； JC4标段：7262995.00元，暂列金：0元； 注：本项目报价采用总价和单价报价方式。各单价和控制价详见工程量清单，应选人投标报价不得超过总限价以及各单价，否则由评审委员会初审后作不合格应选人处理。 |
| 10.5 | 评标结果公示 | 公告媒介：同招标公告发布媒介 公告期限：不得少于3日（不含法定节假日） |

附录1   资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 试验检测企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| JC1-JC4标段 | 应同时满足： （1）具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照（或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书）（投标人为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；投标人为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证，下同）； - （2）具有交通运输主管部门认定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》公路工程综合甲级资质或交通运输主管部门认定的《公路水运工程试验检测机构等级证书》公路工程桥梁隧道工程专项资质，且授予检测项目及参数中包含隧道试验检测的相关检测内容； - （3）具有省级及以上质量技术监督部门核准的CMA计量认证合格证书，CMA认证范围应有隧道检测参数且在有效期内； |

附录2    资格审查条件（业绩最低条件）

| 标段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| JC1-JC4标段 | 投标人最近5年承担过1个高速公路隧道试验检测（隧道检测内容应有隧道地质超前预报或隧道监控量测或隧道质量检测）服务工作。 |

注：1. 提供中标通知书或合同协议书扫描件，时间以中标通知书或合同协议书中载明的时间为准。

附录3   资格审查条件（信誉最低条件）

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| JC1-JC4标段 | 应同时满足： 1.投标人在最近一年度《公路水运工程试验检测管理信息系统》信用评价结果未被评为D级； 2.未被交通运输部或湖南省交通运输厅因发生骗取中标或严重违约受到处罚且处于有效期内； 3.未被列入异常名录（包括被“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.en/)中被列入失信被执行人名单或国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单或吊销营业执照或注销或处于注销清算等不良状态）。 |

附录4   资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人员 | 标段 | 数量 | 资 格 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | JC1-JC4标段 | 1 | 高级或以上职称；持有交通运输部核发的公路工程（隧道或桥隧专业）试验检测工程师资格证书；有8年以上试验检测工作经历。 | 无在岗项目 (指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离) |

附录5   资格审查条件（其他检测人员最低条件）

| 人员 | 标段 | 数量 | 资 格 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 | JC1-JC4标段 | 1 | 高级或以上职称；持有交通运输部核发的公路工程（隧道或桥隧专业）试验检测工程师资格证书；有8年以上试验检测工作经历。 | 无在岗项目 (指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离) |

注：1.本表为投标人拟投入人员的最低要求，投标时仅需投标人按照招标文件要求进行填报。投标人若中标后并在签署合同协议书前，向招标人提交满足本表最低要求的资料表（包含人员名单、数量、资历及证书）报招标人审查。若资料表（包含人员名单、数量、资历及证书）不能满足本表的最低要求，招标人有权取消投标人的中标资格；若资料表（包含人员名单、数量、资历及证书）通过了招标人审查，签订合同协议书后，将作为承包人人员履约的依据；

- 发包人可根据工作需要要求承包人增加试验检测工程师或试验检测人员，对此承包人不得拒绝，由此增加的费用视为包含在投标报价中，发包人不另行支付。

- 试验检测工作经历证明需提供企业承诺书（格式自拟）。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程隧道工程第三方检测项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务周期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划服务周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格

1.4.1 投标人应具备承担本标段试验检测的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）主要人员资格：见投标人须知前附表；

（6）主要仪器、检测设备和办公设备最低要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本标段的施工单位；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）与本标段的监理人或施工单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或施工单位或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或施工单位或招标代理机构相互任职或工作的。

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（13）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（14）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 转包及分包

1.11.1转包

本项目严禁转包。

1.11.2分包

本项目不接受任何形式的分包。

1.12偏离

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及最终投标报价超过最高投标限价（如有）的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2投标文件中的下列偏差为细微偏差

实施方案不够完善。

1.12.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第1.12.2项所述的细微偏差，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的40%。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

招标文件应包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单

（6）技术规范；

（7）投标文件格式；

（8）项目工程概况；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本须知第2.2款对招标文件作出的澄清及修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或内容不全，应在投标人须知前附表规定的截止时间前通过邮箱进行提问。

2.2.2招标澄清和补遗全部通过指定网址发布，请投标人在开标截止日前，务必查询，招标人不再另行通知。

2.2.3投标人应注意及时查询指定网址发布的信息，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第2.2.2项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应注意及时查询指定网址发布的信息，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务和技术文件）：

（1）商务文件，包括：

a.投标函及投标函附录；

b.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

c.投标保证金；

d.项目管理机构；

e.资格审查资料；

f.承诺函格式；

g.投标人须知前附表规定的其他材料。

（2）技术文件

第二信封（报价文件）

（l）报价函；

（2）标价的工程量清单；

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按 第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

本项目招标采用工程量清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量清单）。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人根据招标人提供的工程量清单文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

3.2.2在合同实施期间，投标人的报价不随物价波动而调整。

3.2.3投标人的安全生产费用不再单独进行列项，由投标人在报价时予以考虑。

3.2.4除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。

3.2.5本项目的试验、检测、测量等设备、设施等均由中标单位自购。投标人应仔细阅读招标文件，调查工地现场，根据项目所处地理环境位置、工程规模、工程复杂程度、影响程度、合同工期等进行投标报价。

3.2.6报价应包括投标人为完成招标文件规定试验检测工作所需开支的一切费用，如人员工资、差旅费、交通费、进出场费、食宿费、通讯费、设备费、材料费、管理费、保险费、加班费、交叉作业影响费、安全措施费、安全生产费、利润、税费、检测报告出版费等，同时包含检测单位在节假日或正常工作时间以外人员的加班费用，以及合同文件明示或未明示的完成本合同的所有责任、义务和风险。

3.2.7投标单位若中标并与招标人签订服务协议后，其派驻现场所有人员的人身意外、工伤、医疗等保险及自备设备等财产的有关保险由中标单位自行办理，保险费用由中标单位承担并支付，并包含在所报的总额价中，招标人不单独支付。

3.3 投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

保证金必须选择转帐（仅限于电汇或网银）。

投标保证金应在投标人须知前附表规定的到账截止日期之前到达招标人指定账户，且投标保证金应由投标人的基本账户一次性转入，转账凭证及到账确认单应按招标文件规定装订于投标文件中，否则视为投标保证金无效，投标保证金递交的银行及账号见投标人须知前附表。

3.4.2投标人未按要求提交保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3非中标候选人应退款项退回程序：

中标（成交）公示期结束由投标人提供完整合法手续5个工作日内，退还未中标人的保证金。

3.4.4中标候选人应退款项退回程序：

合同签订并在行业主管部门备案后送达交易中心起5个工作日内，退还中标人的保证金。

3.4.5流标项目保证金的延用及退还程序：

项目交易流标的，在流标之日起5个工作日内，退还所有投标人的保证金；中标人未能签订合同的，提交相关部门作书面处理结果后5个工作日内，退还中标人的保证金。

3.4.6有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人（竞买人）有违法违规行为的，在调查处理期间该项目的交易保证金暂不退还，待调查处理结果明确后再按规定处理；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人签订合同协议书或未能按招标文件规定提交履约担保。

（4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（5）投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标，弄虚作假等行为。

（6）拒绝接受不平衡报价调整。

（7）招标人决定不予退还交易保证金的，应当在交易文件规定的退还开始时间之前书面告知公共资源交易中心，由公共资源交易中心将不予退还的相关交易保证金转给招标人，法律、法规规定作其它处理的除外。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本或事业单位法人证书副本、资质等级证书副本、计量认证证书副本、基本账户、企业变更材料（若有）的彩色打印件或彩色复印件（并加盖单位章）。上述材料需要年检的应提供年检合格的材料。

3.5.2“拟投入本项目项目负责人和技术负责人资历表”应附身份证、毕业证、职称证以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测工程师资格证书等）的彩色打印件或彩色复印件，并应提供资格审查条件要求的相关业绩证明材料的彩色打印件或彩色复印件。投标人的自有人员应提供参加养老保险缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加养老保险的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。

3.5.3“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注等的彩色复印件或彩色打印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书或中标通知书的彩色打印件或彩色复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“现有合约/在建项目情况表”主要填写在建项目试验检测任务，并应附中标通知书（或合同协议书）彩色打印件或彩色复印件。

3.5.6“投标人信誉情况表”应说明相关情况，并附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，在《公路水运工程试验检测管理信息系统》中的信用评价结果的网页截图复印件，法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色复印件或彩色打印件（如有），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.7若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标侯选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从支付款或履约担保中扣除不超过合同总价10%的金额作为违约金，视情节严重情况招标人保留将承包人清退出场的权利。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、适用的技术标准、工作范围、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足一下规定：

（1） 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件要求签署姓名并加盖单位公章。

（4） 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人签名。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托的代理人签字确认。

4.投标

4.1投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将盖章后的投标文件PDF件设密后发送至指定邮箱，未在投标截止时间前递交的，视为逾期送达，招标人将拒绝接收。

4.2.2投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5对以下情况的投标文件，招标人应当拒收：

（1）逾期送达的；

（2）未送达指定地点的；

（3）未按规定密封和加写标记的。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改投标文件的，应按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日前5日内退回已收取的投标保证金。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一信封（商务和技术文件）公开开标，并邀请请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投保文件第二信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务和技术文件）开标的，其投标将被否决。投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二信封（报价文件）开标的，其第二信封（报价文件）将被当场撤回。

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务和技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）招标人对不满足要求的投标文件进行退回并按本章第5.3款进行补救处理；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、服务期限、项目负责人以及招标文件确定的其他内容，并记录在案。

（6）投标人代表确认唱标内容，招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标会议结束。

5.2.2投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一信封（商务和技术文件）完成评审前将不进行拆封。

5.2.3招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务和技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务和技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）投标人代表拆封投标文件；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价以及招标文件确定的其他内容，并记录在案。

（6）投标人代表确认唱标内容，招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标会议结束。

5.2.4在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章”评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基价的计算：

（1）未在报价函或开标记录表上填写投标总价；

（2）报价函投标报价或开标记录表中投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）报价函投标报价或开标记录表中投标报价大写金额无法确定具体数值；

（4）报价函上填写的标段号与投标文件封面上的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5在投标文件第一个信封（商务和技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有利害关系的人不得进入本项目的评标委员会。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

评标委员会向招标人推荐中标候选人1～3名，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人，经公示无异议后，确定中标人。

7.2 中标通知

在投标人须知第3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.4如果根据本章第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人（含招标代理人）的纪律要求

招标人（含招标代理人）不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受其他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对招标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）        标段招标

第一信封（商务和技术文件）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 投标保证金（元） | 项目负责人 |  |  | 其他情况 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓名 | 职称 | 资格证书编号 |  |  |

招标人代表：              记录人：             监标人：

年        月        日
        （项目名称）        标段招标

第二信封（报价文件）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 是否超过最高投标限价 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的最高投标限价： |  |  |  |  |

招标人代表：              记录人：             监标人：

年        月        日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）   隧道第三方检测招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．

2．

……

请将上述问题的澄清于   年   月   日   时前递交至                 （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

（项目名称）  招标评标委员会

年   月   日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）   隧道第三方检测招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1．

2．

……

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年    月   日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）:

你方于           （投标日期）所递交的    （项目名称）   第     标段招标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                          元。

服务期：                          。

质量标准：符合                    。

项目负责人姓名：             职称：         资格证书编号：          。

身份证号码：                          。

请你方在接到本通知书后的     日内到                          （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：            （盖单位章）

招标代理：            （盖单位章）

年    月＿日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）:

我方已接受                   （中标人名称）于              （投标日期）所递交的    （项目名称）        第   标段招标投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招 标 人：             （盖单位章）

招标代理：             （盖单位章）

年    月＿日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）:

我方已接到你方     年   月   日发出的    （项目名称）   第     标段招标关于                的通知，我方已于     年    月     日收到，字迹清晰可辨。

特此确认。

投标人：           （盖单位章）

年    月     日

第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选 人或确定中标人： 评标价低的投标人优先； 商务和技术得分较高的投标人优先； 随机摇号确定排序。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可 辨： - 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、咨询服务期限、服务质量要求、安全目标及环保目标； - 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 - 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全，符合招标文件规定。 - 与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重 大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响招 标公正性： - 投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质 证书等证件的副本变更记录复印件； - 投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求 （资质、业绩、人员、信誉等）； - 与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为 同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 |

① 所有否决投标的条款标明*号。未标明*号的条款不得作为否决投标的条款。

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期与投标有效期一致； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 - 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 - 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 - 投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人； b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的情况。 （8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第七章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要 求提交备选投标的除外。 （10）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时 限。 |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 - 权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划 分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c投标人未提出不同的支付办法； d投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （14）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4 项规定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可 辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量费用清单说明文字与招标文件规定一致，未进行 实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （4）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要 求提交备选投标的除外。 （5）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。 |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 资格评审标准① | …… （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书（如需要）和基本账户开户许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 （6）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分 100 分 | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书： 35 分 主要人员： 30分 ） 业绩： 20分 履约信誉： 5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价计算方法： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 - 评标价的确定：评标价=投标函文字报价 - (2)评标价平均值的计算： 方案一：按第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的顺 序选取前3名（若不足3名，则选取相应数量），对其第二个信封（报价文件）的评标价作算术平均（根据第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除 外），将该平均值作为评标价平均值； √方案二：除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 (3)评标基准价的确定: 评标基准价=评标价平均值×（1-下浮系数） 下浮系数将从 1%~5%中选取 5 个数，步距不小于 0.5%，设置等差数列，并在开标时随机抽取。 |

①招标人不得将人员资格、企业资质等级、注册资本等资格条件设为加分项。

② “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力，招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求，包括投标人获得的与工程咨询管理有关的专利（发明专利或实用新型专利）、国家或省级科学技术进步奖，主编或参编过的国家、行业或地方标准等。

③对于复杂的项目，评标价权重分值不宜超过 10 分；对于市场服务成熟度高的项目，评标价权重分值不宜超过

30 分。

④ 具体数值由招标人依据项目特点和实际需要予以明确。

|  |  | 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核， 存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评 标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 |  |  |  |  |
| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
|  | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4(1) | 技术建议书 |  | 35分 | 服务方案和措施 | 15分 | 满足工程基本要求，得12分； 切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得15分。 |
|  |  |  |  | 本工程服务工作的重点与难点分 析 | 10分 | 满足工程基本要求，得8分； 切实可行且合理科学的，酌 情加分，本项最高得10分。 |
|  |  |  |  | 对本工程的建议 | 10分 | 满足工程基本要求，得8分； 切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得10分。 |
| 2.2.4(2) | 主要人员 |  | 30分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 15分 | 满足资格审查条件要求得12分; 每增加一条作为项目负责人或技术负责人业绩要求的加3分，本项最多加3分。 |
|  |  |  |  | 技术负责人任职资格与业绩 | 15分 | 满足资格审查条件要求得12分; 每增加一条作为项目负责人或技术负责人业绩要求的加3分，本项最多加3分。 |
| 2.2.4(3) | 评标价 |  | 10分 | （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分 ＝F－偏差率×100× E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分 ＝F＋偏差率× 100× E2。 其中： F 是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值， E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.2, E2=0.1 下浮系数将从 1%~3%中随机选取 5 个数，分别为下浮 1%、1.5%、2%、2.5%、3%。 |  |  |

① 招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为 100 分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除

外）得分一般不得低于其权重分值的 80，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评

标委员会成员总数为 7 人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一

项评分因素的评分低于权重分值 80的，应在评标报告中作出说明。

② 招标人应列明各评分因素或各评分因素细分项(如有)的评分标准并作为评标委员会进行评分的依据。

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4(4) | 其他因素 | 业绩 | 20分 | 1、满足资格审查条件（业绩最低要求）得16分； 2、再满足资格条件的基础上，每增加1个满足资格条件的业绩加1分，增加2个满足资格条件的业绩加3分，本项最多加4分。 |  |  |
|  |  | 履约 信誉 | 5分 | 1.满足资格审查条件（信誉最低要求）及投标人须知第1.4.4 项的规定，得5分 |  |  |

① 具体计分规则为：科学技术奖项按一等奖及以上 100 、二等奖 70 、三等奖 50 相应权重计分，如科学技术

奖项有排名的，按第一名占相应权重计分的（下同）100 、第二名 70、第三名 60、第四名 50、第五名 40、

第六名 30、第七名 20、第八名及以后 10最终计分。其中省级科学技术奖加分权重为国家级科学技术奖项

标准的 50。

②其中地方（指省级）标准加分权重为国家及行业（指部级）标准的 50.

③ 根据项目实际情况确定，原则上是指与招标项目类似的企业业绩，可在企业业绩最低要求的基础上适当提高。

④ 除准入业绩的基本分外，业绩加分项不得低于两档，且前一档比例不得低于后一档比例，最后一档的加分比例不低于 30。业绩奖励加分项，应为不低于招标工程主要内容的同类别工程（土建工程（路基、桥隧）、路面工程、交通安全设施工程、房建工程、机电工程等）。

评标方法

1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章第 2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人， 但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4技术建议书和主要人员评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

* 3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

* 3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项、第 2.1.4 项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.3第二个信封初步评审

*3.3.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

*3.3.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

*3.3.3  修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4第二个信封详细评审

3.4.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出经评审的投标价（即评标价），并编制价格比较一览表。

* 3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

*3.5 投标文件相关信息的核查

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6投标文件的澄清和说明

* 3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，

评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.8评标结果

3.8.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.8.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  合同条款

1．一般约定

1.1 词语定义

合同条款的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函（报价函）及投标函附录、合同条款、技术标准和要求，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函（报价函）：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函（报价函）。

1.1.1.5 投标函（报价函）附录：指附在投标函（报价函）后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人，本项目指“湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司”。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。本项目监理人已由发包人通过公开招标的方式选定。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向发包人提供的物资和设备）。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

1.1.3.4 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.5 试验检测设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.6 承包人设备：指承包人自带的试验检测设备。

1.1.3.7 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程试验检测的场所，以及在合同中指定作为试验检测场地组成部分的其他场所。

1.1.4 日期

1.1.4.1 服务期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限。

1.1.4.2 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。

1.1.4.3 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

a.本协议书（含补遗书）承诺书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

b.中标通知书；

c.投标函及投标函录；

d.承诺函；

e.试验检测合同条款及其附件；

f.本项目建设管理办法；

g.相关技术标准、规范、规程；

h.设计图表；

i.试验检测工程量清单；

j.承包人有关人员、仪器、设备投入的承诺及投标文件中的详细试验检测方案；

k.发包人相关试验检测管理制度；

l.其他合同文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书并提交履约担保。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 相关图纸资料的

承包人进场后应向发包人提供完成承包工作所需的图纸资料清单明细，发包人应在14天内将其所拥有的资料提交给承包人，但发包人处没有的资料，承包人应自行收集，发包人对此不负任何责任。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、设备、技术，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价（检测服务费）内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和其他相关人不得为合同以外的目的泄露给他人。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.3 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.4 其他义务

2.4.1 对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合《技术要求》的工作，有权要求承包人进行整改直到合格，并由承包人承担相应费用。

2.4.2 有权根据设计、施工的需要调整工作内容、范围和工作计划，承包人不得对此有异议。

2.4.3发包人应履行合同约定的其他义务。

3．承包人义务

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

3.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

3.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定实施、完成全部工程，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

3.1.4 对作业和方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容，按照国家现行的标准、规范、规程，以及《技术要求》进行试验检测技术服务，按规定的进度交付成果资料，并对所有作业和方法的完备性和安全可靠性负责。

3.1.5 保证施工和人员的安全

承包人应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

3.1.6若本项目工期延长，承包人不得向发包人提出费用索赔。

3.1.7承包人应履行合同约定的其他义务。

3.2 履约担保

3.2.1承包人应按规定提交履约担保，并应保证其履约担保在服务工作实质上完工（承包人检测成果全部提交且经发包人验收通过）前一直有效。履约担保在所检测范围内的项目竣工验收且签发竣工验收鉴定书后28日内退还承包人。

3.3 分包

本项目不接受任何形式的分包、转包。

3.4 承包人项目负责人及技术负责人

3.4.1 承包人应按合同约定指派项目负责人及技术负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人或技术负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人。承包人项目负责人短期离开施工场地，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。并按10.1条的规定处理。

3.4.2 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。

3.5 承包人人员的管理

3.5.1承包人应按投标承诺和合同谈判中承诺的人员名单派驻到工地现场，保证所有投标时和合同谈判中承诺配备的人员及时到位，并应相对稳定，若因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行检测任务的主要人员时，更换人员资质应不低于原人员资质，并应事先得到发包人的批准，并按10.1条的规定处理。

3.5.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣足够数量的人员常驻现场。每人每月在工地的时间不得少于25天。若出于某种原因需要暂时离开现场时，必须书面申请并经发包人或发包人授权代表批准后方可离开，发包人对此批准而产生的相关风险不承担任何责任。具体批准程序在发包人相关试验检测管理制度中制定。

3.5.3 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。

3.5.4承包人派驻现场的人员经发包人考核认定不能胜任时，发包人有权要求承包人更换，且按“10.1条”约定的违约金对承包人进行处罚。

3.6 保障承包人人员的合法权益

3.6.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

3.6.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

3.6.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

3.6.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

3.6.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

3.6.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

3.7 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本项目。

3.8 接受第三方的管理

3.8.1合同实施期间，承包人有配合及接受第三人（监理人、质量监督部门）管理的义务，并应尽量为第三人的管理工作提供方便。

4．安全和环境保护

4.1 发包人的安全责任

发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤或第三者人身伤亡和财产损失的，应由承包人承担责任。

4.2 承包人的安全责任

4.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，加强施工作业安全管理，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施。

4.2.2 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

4.2.3 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

4.2.4 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

4.3 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

5．检测工作条件

5.1 检测工作条件

（1）第三方检测工作系本项目单项业务工作，其工作环境会受到土建施工承包人等一些交叉作业的影响，发包人将尽力为检测工作创造好的工作环境及条件，但检测承包人应充分估计检测工作环境的困难和制约，并在投标和检测过程中予以充分考虑。

（2）检测承包人必须紧密跟踪土建工程施工承包人的施工进展情况，编制并及时修订检测工作计划，确保检测工作合同的有效履行。

6．检测工作要求

6.1 检测工作要求

（1）检测工作必须接受业主的管理。

（2）必须严格执行技术规范、规程和检测标准。

（3）检测仪器的灵敏度、精度必须满足规范要求。检测前应对仪器设备进行检查，性能正常方可使用。数据采集必须准确、真实、可靠，必须做到计算精确，评定如实，确保检测质量。

（4）隧道地质超前预报必须根据规范要求的预报方法和搭接距离开展工作，预报距离须满足相关规范要求，超前地质预报应及时预报不良地质的位置及空间分布状况，并按发包人有关规定及时提交相关资料和提出施工注意事项及施工方法书面建议。

（5）隧道施工中的监控量测（抽检），应按照发包人和监理人要求的检测项目进行,并及时告知监控量测数据，按时提交阶段性报告。承包人对所提交监控量测数据承担责任。

（6）隧道施工的质量检测应根据委托合同和审批后的实施技术方案执行，并提供完整、真实的书面检测资料。及时发现问题，为采取加固措施消除隐患提供依据。对整改部位及时出具复检报告。

（7）监控量测工作应遵循科学、客观、公正的原则，保证监控量测（监测）数据的真实性和准确性。

（8）检测工作必须紧密跟踪施工实际进度，与施工承包人密切配合，并接受监理工程师的监理，做到及时、准确、全面、客观检测，为保证施工安全和工程质量提供强有力的技术支撑。

（9）检测承包人必须本着“秉公办事、一丝不苟、严肃认真、实事求是，对检测结论高度负责”的原则，认真履行检测合同，及时按规定向业主方管理部门提交检测报告。

（10）检测承包人提交的检测报告，必须真实、客观、准确反映被检结构物实际，如承包人与施工单位串通存在数据造假的行为，由此产生的一切后果和损失由承包人承担，且发包人将根据相关条款，对承包人进行处罚，并视情节严重程度，最终上报交通行政主管部门给予通报，如出现重大偏差导致事故，承包人必须承担由此造成的赔偿责任和法律责任。

（11）承包人需在收到发包人书面下达检测任务书后，在任务范围内开展检测工作，超出任务书内容的工作发包人不予支付费用。

7．检测服务的费用与支付

7.1检测服务费用

7.1.1隧道试验检测费。

（1）隧道试验检测费按承包人实际完成的工程量×合同综合单价计算；

7.1.2隧道试验检测工程量以发包人书面下达的检测任务书和符合要求的试验检测成果报告为依据。

7.1.3承包人应根据自身企业的服务能力、管理水平自主填报试验检测项目的工程量清单综合单价。工程量清单综合单价不因物价，国家政策、法律法规的变化，工期延长而调整。工程量清单中工程量清单综合单价包括但不限于以下：

a.试验检测人员服务费：包含试验检测人员的工资、加班费（含承包人为按期完工而在国家规定的公休日、节假日及正常工作时间以外工作的加班）、培训费、咨询费、生活伙食费、差旅费、各种劳保费用、各种人身保险费、奖金及各种补贴等一切费用在内。

b.办公设施费：履行检测服务合同所需的一切办公用品及设施的费用均包含在工程量清单综合单价内。

c.交通设施费（含燃料、消耗等费用）：履行检测服务合同所需的一切交通设施（含燃料、消耗等）的费用均包含在工程量清单综合单价内。

d.试验检测设施费：履行检测服务合同所需的试验检测仪器、设备的费用均包含在工程量清单综合单价内。

e.生活设施费：履行检测服务合同所需的一切居住条件、煤气、水电、防暑降温或取暖等全部费用均包含在工程量清单综合单价内。

f.承包人因完成本项目检测服务需缴纳的一切税费由承包人承担，并包含在所报的各项工程量清单综合单价内，发包人不单独支付。

g.报价应包括投标人为完成招标文件规定试验检测工作所需开支的一切费用，如人员工资、差旅费、交通费、进出场费、食宿费、通讯费、设备费、材料费、管理费、保险费、加班费、交叉作业影响费、安全措施费、安全生产费、利润、税费、检测报告出版费等，同时包含检测单位在节假日或正常工作时间以外人员的加班费用，以及合同文件明示或未明示的完成本合同的所有责任、义务和风险。

7.1.4暂定金额指暂时未定的，包括在合同中，用于进行本工程可能发生的检测工作或作为不可预见费用。暂列金由发包人管理，按发包人的书面指示全部或部分使用或根本不使用。

7.2支付

7.2.1本项目不支付动员预付款。

7.2.2隧道试验检测费按以下方式支付：

（1）本项目隧道试验检测费按季度支付，承包人于每季度最后一月25日前将上季度检测服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到支付申请后7个工作日内予以审批，在批复后28个工作日内向承包人支付检测服务费；

（2）每个支付期支付至当期计量款的80%，交工验收支付至累计计量款的97%，竣工验收后支付剩余检测服务费；

（4）每个支付期最低支付限额为20万元。本支付期不足20万元，则延至下一个支付期合并支付，直至达到最低支付限额为止。

7.2.3若发包人未在规定的期限内支付试验检测费，承包人自愿表示理解，放弃要求委托人支付逾期付款利息和任何违约金的权利。

7.2.4发包人对承包人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对承包人其他应得款项的支付。本合同条款第6.2.1条的规定，适用于最终支付给承包人的一切曾经有过争议的款项。

7.2.5发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专项用于合同服务项目。发包人支付的合同款应为本服务项目的专项专用资金，不得转移或用于其他项目。发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止下一期支付，直至承包人改正为止。

7.2.6承包人应在发包人支付检测服务费用前开具并交付相应的增值税专用发票，发包人取得相应发票并确认无误后办理支付。

7.3货币

投标文件的报价为人民币，发包人支付承包人履行检测服务的费用的货币为人民币。

8．保险

承包本工程所需的一切保险均由承包人自行办理及支付，发包人不另行支付。

9．不可抗力

9.1 不可抗力的确认

9.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在承包人和承包人雇佣人员内部并且是由于从事工程而发生的事件除外；

（4）核聚变、核裂变、核武器、核材料、核辐射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）。

9.1.2如果发生不可抗力因素，致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同。

9.2 不可抗力后果及其处理

如果发生上述9.1条不可抗力事件，致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同。

10．违约情况及责任

10.1违约及赔偿责任

10.1.1合同生效后，若承包人不按合同约定履行职责，发包人有权终止合同关系；并按下述规定对承包人的违约进行处罚：

（1）承包人违反合同的约定，将承包工作的任何部分转包或分包的：发包人将向承包人发出书面通知要求承包人限期改正，并视情况课以20万元以内的违约金；情节严重时发包人可直接终止合同，由此造成的损失由承包人承担。

（2）承包人拟投入的人员应与投标文件承诺的一致，不得更换；若承包人因特殊原因，需要更换派驻到项目所在地履行合同的主要人员时，更换人员的资格不应低于原人员的资格，并应事先得到发包人的批准；

对不能胜任本职工作的人员，承包人应按发包人要求及时更换，若未及时更换，将处罚。

- 承包人未尽到职责，造成工程质量、安全事故时，承包人承担因此造成发包人直接损失的30%赔偿责任（赔偿额不超过本标段试验检测费总额扣除税费后的值）；涉及民事、刑事责任时，民事、刑事责任按有关机构的认定自行承担。

- 承包人必须按时出具各种检测报告或检测结果。不按时出具，每拖延一天，发包人对承包人课以500元/天的违约金。

- 承包所检测的试验检测数据要真实。原始记录不得有涂抹现象。否则视为试验检测数据弄虚作假，发包人对承包人课以500元～2000元/份的违约金。

- 承包人必须配备足够的试验检测人员、设备，及时对各施工承包人的隧道检测项目进行检测，不得影响承包人的施工进度。否则，发包人对承包人课以1000元/天的违约金。

- 承包人必须为发包人负责，认真对施工承包人的隧道项目进行检测，反映工程真实的状况，禁止与承包人勾结，弄虚作假，单独协商质量缺陷的处理措施，欺骗发包人。一经发现，发包人对承包人课以10000元～50000元/次的违约金，并给与警告。若发生两次以上此项违约行为或情节严重，发包人有权终止合同，并将上述违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（7）承包人的其他违约责任按发包人相关试验检测管理制度有关规定执行。

10.1.2合同生效后，由于工程停建或因发包人原因而终止合同，发包人应向承包人支付已完成工作量的费用。

11．争议的解决

11.1 争议的解决方式

双方在履行本检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，双方约定：对合同执行过程中的争端最终由 诉讼 解决。向发包人公司所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁前，以及在争议评审、仲裁过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

12．其他

12.1 退出机制

12.1.1承包人人员变动、工作失误及违规导致施工现场发生重大质量、安全事故以及重大工程经济损失和工期延误。

12.1.2经查实承包人有挂靠行为。

12.1.3经查实承包人重大违纪。

12.1.4违反发包人相关试验检测管理制度退出机制规定的情况。

12.2 廉洁从业要求

发包人与承包人的试验检测人员在合同执行过程中，保持最高的道德水准。承包人的试验检测人员不得接受或索取施工承包人或供货人任何有价物品；不得参与施工承包人邀请的有可能影响试验检测公正性的任何活动；也不得私自向施工承包人要求安排个人亲朋好友工作或购买推荐材料；更不得获取超出合同规定以外的额外费用。一经发现和查实上述情况，发包人有权要求承包人按照有关法纪严肃处理当事人。对于因上述行为给发包人所造成的工程损害及经济损失，发包人将要求承包人按照有关合同条款予以赔偿，直至终止承包人的检测合同。

第二节  合同附件格式

附件一  合同协议书格式

合同协议书

（以下简称“发包人”）为实施G59呼北高速张家界至官庄段高速公路项目工作，已接受    （以下简称“承包人”）对该项目隧道第三方检测服务第   标段的投标,发包人与承包人共同达成如下协议。

一．本合同协议包含G59呼北高速张家界至官庄段高速公路项目第     标段的检测工作。

二．下列文件应视为构成并作为阅读和解释本协议书的组成部分，即：

（1）本协议书（含补遗书）承诺书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函录；

（4）承诺函；

（5）试验检测合同条款及其附件；

（6）本项目建设管理办法；

（7）相关技术标准、规范、规程；

（8）设计图表；

（9）试验检测工程量清单；

（10）承包人有关人员、仪器、设备投入的承诺及投标文件中的详细试验检测方案；

（11）发包人相关试验检测管理制度；

（12）其他合同文件。

3．上述文件将互相补充，若有不明确或不一致处，以上列次序在先者为准。

4．根据试验检测工程量清单计算的签约合同价：人民币（大写）        元（￥         ）（含税），具体金额以实际发生为准。

5．项目负责人：          。技术负责人：           。

6．质量要求：                     。

7．承包人承诺按合同约定承担项目施工期间及缺陷责任期的检测服务工作。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应在合同签订后的7天内组织进场，预期服务期为54个月（含缺陷责任期为24个月），检测服务期限包括进场、施工期和缺陷责任期直至竣工验收。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份；副本捌份，双方各执肆份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：   （全称）（盖章）             承包人：  （全称）（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权的代理人：  （签字）           或其授权的代理人：  （签字）

经办人：  （签字）                     经办人：  （签字）

单位地址：                             单位地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

日   期：   年   月   日               日   期：   年   月   日

附件二  廉政合同格式

廉政合同

根据交通运输部《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目法人湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目第    标段的隧道第三方检测单位              （以下简称 乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行G59呼北高速张家界至官庄段高速公路第三方检测合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本合同有关的活动。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方超标准宴请和娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方单位纪检部门负责人监督执行。由甲方的纪检监察部门约请乙方的纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至隧道第三方检测合同失效日止。

第七条  本合同作为G59呼北高速张家界至官庄段高速公路第三方检测合同的附件，与隧道第三方检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同书正本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份；副本捌份，双方各执肆份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：（盖单位章）                           乙方：（盖单位章）

法定代表人                                  法定代表人

或其委托代理人：                             或其委托代理人：

电话：                                       电话：

日期：                                       日期：

附件三  安全生产合同格式

安全产生合同

为了切实做好G59呼北高速张家界至官庄段高速公路隧道第三方检测服务   标段(以下简称“本项目”)的安全管理工作，建立健全“企业负责、行业管理、政府监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的安全生产管理体制，为本项目的实施提供安全、高效的施工环境，项目业主湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司（以下简称“甲方”）与隧道第三方检测单位：             （以下简称“乙方”）特签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理机构，制订、完善安全生产管理制度。

3、加强安全生产的管理力度，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、评比和总结。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级主管部门有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产管理的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTGF9—2015）和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行检测合同中有关安全的要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守安全生产的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有参与人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴安全防护用品。项目负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的配备和穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工检测设备和作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的委托人签署并加盖单位章后生效，至缺陷责任终止签发解除缺陷责任证书后失效。

五、本合同书正本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份；副本捌份，双方各执肆份；当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：（盖单位章）                           乙方：（盖单位章）

法定代表人                                  法定代表人

或其委托代理人：                             或其委托代理人：

电话：                                       电话：

日期：                                       日期：

附件四  项目负责人委任书格式

项目负责人委托书

致：

（投标人全称）         法定代表人    （职务、姓名）     代表本单位委托 （姓名）  为    （项目名称）   第     标段隧道第三方检测的项目负责人，凡本合同执行中的有关技术、进度、质量、结算与支付等方面工作，由    （姓名）   代表本单位全权负责。

附：项目负责人身份证复印件

单位  名称：投标人全称并加盖单位公章

法定代表人：      （职务）

（姓名）

（签字）

日      期：       年      月       日

身份证

项目负责人第二代身份证彩色打印件

附件五：履约担保格式

履约担保格式

（招标人名称）：

鉴于                （甲方名称，以下简称“甲方”）接受           （乙方名称，以下称“乙方”）于   年    月   日参加      （项目名称）招标第   标段的投标。我方愿意无条件地，不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）            元（¥              ）。

2.担保有效期自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起至合同工程完成监控量测报告经终审验收之日止。

3.在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：              (盖单位章)

法定代表人或其授权的代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月      日

注：中标人在获得招标人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

附件六   主要仪器、检测设备及办公设备最低要求

| 序号 | 仪器、设备规格名称 | 型号、规格、功率或容量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 试验仪器 |  |  |  |
| 1 | TSP探测设备 | TSP超前探测仪器 | 套 | 1 |
| 2 | 锚杆抗拔仪 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 台 | 1 |
| 3 | 锚杆检测仪 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 台 | 1 |
| 4 | 精密水准仪 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 台 | 1 |
| 5 | 全站仪 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 台 | 1 |
| 6 | 数显收敛计 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 台 | 2 |
| 7 | 数显回弹仪 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 台 | 2 |
| 8 | 地质雷达 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 套 | 1 |
| 9 | 超声仪 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要 | 台 | 1 |
| 10 | 高精度激光隧道断面仪 | 应符合有关规范要求，并满足试验检测的需要。 | 台 | 1 |
| 11 | 办公设备 |  |  |  |
| 12 | 计算机 | 主频在2.5G以上，内存8G以上。可运行公路方面的应用软件 | 台 | 1 |
| 二 | 笔记本电脑 | 带专项检测分析软件 | 台 | 3 |
| 1 | 打印复印一体机 | 激光打印机，可打印复印A3，A4纸张 | 台 | 1 |
| 2 | 喷墨打印机 | 可打印A4纸张、照片 | 台 | 1 |
| 3 | 数码照相机 | 不低于1200万像素 | 台 | 2 |
| 4 | 交通设备 |  |  |  |
| 5 | 交通车辆 | 皮卡车 | 辆 | 1 |

第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有关国家标准和规范、行业标准和规范、合同条款中的约定进行编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同文件、相关试验检测技术规范和标准一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程项目和数量是预计的项目和数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付以合同的规定、发包人工作通知、监理工程师签认实际完成的工程量和承包人的检测报告为依据计算工程量乘以经发包人不平衡报价调整后确定的合同单价计算。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程内容所包含的一切费用，包括工资、差旅费、交通费、进出场费、通讯费、仪器设备费、设施费、材料费（为完成试验试验检测工作所需的材料）、技术咨询费、管理费、保险费、安全生产费、加班费、交叉作业影响费、税费、利润、资料费等，以及合同文件明示或未明示的为完成本合同内容的所有责任、义务和风险。

2.3本工程量清单中所列工程项目和数量是预计的项目和数量，最终支付与结算的实际项目和数量的增减，无论幅度变化大小（内容、数量及重大变更方案），均不予以调整单价，承包人在报价中应充分考虑此项风险。

2.4工程量清单中投标人没有填入单价或总价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.5工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.6承包人驻地建设费由投标人在工程量清单中填报总额，合同履行过程中由承包人包干使用，并分批次支付。

2.7 隧道的超前地质预报包括地层岩性、地质构造、不良地质、地下水的监测预报等，超前地质预报的具体要求和预报频率应满足《公路隧道施工技术细则》(JTG /T3660-2020)第10章的规定。

2.8 隧道监控量测项目按照《公路隧道施工技术规范》(JTG/T3660-2020)表10.2.1和表10.2.2执行。监控量测数量按发包人和监理人的书面通知为准。

2.9 隧道质量检测内容包括但不限于《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）规定的隧道工程的检查项目。具体检测参数参照工程量清单。

3．工程量清单表格

工程量清单表格：

| JC-1工程量清单上限价明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 上限价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 5448 | 159 | 866232 |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 5448 | 143 | 779064 |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 2179 | 350 | 762720 |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 1634 | 300 | 490320 |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1090 | 50 | 54480 | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 27 | 7951 | 216585 |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 6180 | 159 | 982620 |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 618 | 309 | 190962 |  |
| 4 | 厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 27 | 7942 | 216340 |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 1816 | 76 | 138016 |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 330 | 1414 | 466877 |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 330 | 1414 | 466877 |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 12 | 6285 | 75420 |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 36 | 1414 | 50904 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5757417 |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

| JC-2工程量清单上限价明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 上限价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 8024 | 159 | 1275816 |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 8024 | 143 | 1147432 |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 3210 | 350 | 1123360 |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 2407 | 300 | 722160 |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1605 | 50 | 80240 | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初支厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 | 7951 | 318994 |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 9570 | 159 | 1521630 |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 957 | 309 | 295713 |  |
| 4 | 二衬厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 | 7942 | 318633 |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 2675 | 76 | 203275 |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 495 | 1414 | 699930 |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 495 | 1414 | 699930 |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 20 | 6285 | 125700 |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 60 | 1414 | 84840 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8617653 |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

| JC-3工程量清单上限价明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 上限价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 7584 | 159 | 1205856 |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 7584 | 143 | 1084512 |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 3034 | 350 | 1061760 |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 3034 | 300 | 910080 |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1517 | 50 | 75840 | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初支厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 38 | 7951 | 301502 |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 3792 | 159 | 602928 |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 379 | 309 | 117111 |  |
| 4 | 二衬厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 38 | 7942 | 301161 |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 2528 | 76 | 192128 |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 271 | 1414 | 382992 |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 271 | 1414 | 382992 |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 8 | 6285 | 50280 |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 24 | 1414 | 33936 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6703078 |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

| JC-4工程量清单上限价明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 上限价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 7952 | 159 | 1264368 |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 7952 | 143 | 1137136 |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 3181 | 425 | 1351840 |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 3181 | 300 | 954240 |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1590 | 50 | 79520 | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初支厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 | 7951 | 316132 |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 3976 | 159 | 632184 |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 398 | 309 | 122982 |  |
| 4 | 二衬厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 | 7942 | 315774 |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 2651 | 76 | 201451 |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 284 | 1414 | 401576 |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 284 | 1414 | 401576 |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 8 | 6285 | 50280 |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 24 | 1414 | 33936 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7262995 |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  技术要求

一、隧道第三方检测

（一）、本招标文件采用的规范、规程包括以下内容

1、工程施工招标文件中的所有技术规范；

2、所有与本工程施工有关的国家现行的技术标准、规范、规程及相关文件。

3、执行现行公路工程试验检测规范、规程，此规范、规程为本工程施工检测合同的重要组成部分，若产生新的标准、规范或规程，且在合同有效期内开始实施，检测单位应无条件执行新的标准、规范或规程，且检测服务费不作调整。

4、执行项目建设期间国家颁布并实施的相关隧道（包括岩土）工程检测和混凝土结构无损检测规范、规程、标准等；

5、执行湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司为完成隧道试验检测工作下发的有关标准、要求和通知、规定等。

（二）、地质超前预报

1、隧道地质超前预报的主要内容

（1）提供开挖掌子面前方的围岩工程类别；

（2）预报掌子面前方可能出现的地质断层、岩石破碎带及高压过量瓦斯聚集带等地质情况；

（3）开挖段周边水文情况和开挖掌子面前方的水文资料和可能的涌水预报；

（4）开挖掌子面前方及周边溶洞的尺寸和位置预报。

2、隧道地质超前预报必须根据预报方法根据规范要求搭接开展工作，预报距离须满足相关规范要求，及时预报不良地质的位置及空间分布状况，并按发包人有关规定及时提交相关资料和提出施工注意事项及施工方法书面建议。

3、隧道地质超前预报方法

3.1围岩弹性波测试方法

使用TSP地震波法，用于地质构造和岩性预报。通过人工制造一系列有规则排列的轻微震源，震源发出地震波遇到地层界面、节理面，特别是断层破碎带、溶洞、暗河、岩溶缺陷柱、岩溶淤泥带等不良界面时，一部分地震信号反射回来，一部分信号透射进入前方介质。根据地震波的动力学特性和运动学特性判定围岩是否存在断层、溶洞、破碎带及地下水等不良地质情况，结合围岩弹性波传播速度进行初步的岩体结构（完整性、稳定性等）特征判断。然后根据相同岩性的岩块波速及测试出的围岩弹性波传播速度算出完整性系数，依据规范就可根据弹性波速度和完整性系数的大小进行围岩类别划分。

3.2地质雷达测试方法

电磁波法测试也是目前一种较为常用的方法，它能够较准确地预报出掌子面前方不良地质情况（断层、溶洞、含水等不良地质情况），特别是含水状态。所使用的设备主要是地质雷达，设备需满足分辨率较高，方向性好，能够分辨出较小规模的地质和含水性异常的要求。

3.3地质工程师判断法

地质工程师可以根据区域地质情况、隧道区地质特征、掌子面揭露的地质情况和地质工程师的经验对掌子面前方的地质情况作出预测，并对TSP及地质雷达探测结果作出合理的地质解释。工程地质跟踪与推断，通过地表和隧道内的工程地质调查与分析，了解隧道所处地段的地质和构造特征，推断前方地质情况。其工作方法包括：

（1）掌子面地质编录预测法：参考勘察设计资料，通过隧道掌子面已揭露地质体进行观察与编录，以开挖的地质情况变化规律为依据，对掌子面前方延伸情况进行有依据的推断，对岩层、岩性、层位进行预测、对条带状不良地质体的位置进行推断。以便随时掌握掌子面的地层产状、岩性、构造等的变化情况。

（2）断层参数预测：掌握区域地质变化，熟悉地质构造成因，通过断层产状与隧道走向和隧道断面的高度和宽度的资料，预测断层影响隧道的长度。地质方法是物探预报的辅助方法，在各隧道的地质预报中都要使用。

上述方法均有各自的适用范围和技术要求，根据预报隧道的具体情况，交叉采用不同的地质预报方法对隧道地质进行准确预报，为施工提供准确的地质预报信息。

3.4瞬变电磁法

针对不同的工况和应用场景，瞬变电磁的工作装置型式包括中心回线、偶极、重叠回线、大回线源及地一井联合等，相较于其他电磁类方法，它能够避免一次激发场的干扰，还具有信噪比高、探测效率高和操作环境要求低等独特的优势。由于其对低阻体响应敏感，探测方便、效率高等优点，同时因其探测距离可达100m以上，成为了现在隧道掌子面超前预报较远含水体的最佳地球物理方法。

4、仪器设备

仪器设备性能应符合各预报方法的要求。弹性波法使用TSP预报仪，包括记录单元、接收器单元、附件及起爆装置组成。雷达法隧道超前预报采用中心频率为100 MHz左右的天线进行主要测量，预报范围一般能够达到掌子面前方10～50m；另外选配一个中心频率为400MHz的天线做辅助测量，准确查清掌子面前3～5m范围的地质情况。必要时可配中心频率为900 MHz的天线。预报仪器应具有防尘、防潮性能，并在－10～50℃环境下正常工作。现场使用微机时，应采取保温或降温措施。

传感器或测试天线应采取严格防潮、防水措施，搬运时应进行防震保护。仪器长期不使用时，应按使用说明书要求定期通电。仪器设备应每年进行一次全面检查和调试，其技术指标应符合仪器质量标准的要求。

5、现场预报前应收集下列资料：工程地质资料、隧道设计图、隧道区各种介质物性参数。

现场预报时，先采用TSP预报仪进行掌子面前方10～150米内的地质情况预报，并结合地质雷达进行局部详查,预报准确率不得低于85%；地质工程师进行现场地质调查和物探预报成果相结合进行综合分析，在测试后24小时提交地质预报成果报告给湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司永定分公司。

预报成果报告应简明、实用，其内容包括掌子面前方地质和水文情况的剖面图和文字，说明围岩类别划分，对开挖过程中围岩稳定性、完整性和含水性进行评价。

6、超前地质预报资料报告包括的内容：

（1）隧道预报区域的工程与水文地质简述、绘制开挖掌子面的地质素描图并做出地质编录；

（2）采用物探工作原理、设备简述，并根据现场的实际设计观测系统；

（3）对物探数据进行处理，提供典型图例，对规定测试内容要有明确结论及建议；

（4）对物探数据进行解释，结合地质方法，对隧道掌子面前方一定距离内的地质结构和含水性进行描述，对存在的不良地质体（包括地质断层及断层破碎带、富水带、节理密集带、岩溶、高压过量瓦斯聚集带）和地质灾害进行预警，提供预报地质图件；

（5）描述隧道围岩类别划分，对隧道施工提出建议。

（6）地质预报成果报告在现场测试后的24小时内提供。

（三）质量检测

根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）对施工质量的相关要求，为了保证隧道初期支护和二次衬砌的施工质量，加强对施工质量的过程控制，需要施工质量无损检测工作，这样可以把施工过程中存在的质量缺陷，经过相应的工程处治后消除隐患，从而保证施工期及运营期的安全。隧道质量检测的工作内容包括但不限于《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）规定的隧道工程的检查项目。

1、采用雷达法对衬砌质量无损检测

1.1测线设计

隧道施工病害出现的结构薄弱环节多数在隧道上拱部。在通常情况下对结构施工质量缺陷检测重点多放在上拱部，对边墙及仰拱的检测主要侧重于施工质量整体性评估。因此要根据隧道质量控制的重点有针对性地布置测线。采用地质雷达技术和声波测试技术对隧道衬砌结构进行检测，特别是在建设施工中进行实时质量监控，将施工中存在的质量隐患排除在建设施工过程中，对确保工程的施工质量具有重要意义。

1.1.1初期支护检测

为确保施工质量,施工过程中雷达检测沿隧道上、下行线各布测线5条（交工验收检测布测线5条）（如图5-1.1.1示）。测线a、b、c、d、e、f、g（当隧道跨幅较大时，增加h、i测线）以隧道拱顶为中心，测线间距约2m，可保证2㎡以上的缺陷不被漏检，使用900MHz天线或400MHz天线进行检测，900MHz天线控制测深1～2m，以检测隧道衬砌结构可能存在的缺陷隐患及规模状况；400MHz天线控制测深2～6m，对围岩条件较差区段的地质病害隐患进行探测，特别是对于连拱隧道中墙上方回填部位的检测剖面，要适当调整检测参数，以达到监控回填密实状况的要求；1.5GHz天线探测深度＜0.25m，可作为辅助检测手段。1.3m～1.5m的混凝土结构（如仰拱深度、厚度等）或较大不良地质（空洞、溶洞、采空区等）宜采用200MHz天线。在检测中，将随时根据实际情况适当增加测线密度以控制异常位置，确保检测精度和准确性；同时为控制隧道仰拱初期支护施工质量，根据需要布置2～3条测线。

e

g

a

b

c

d

全

第

一

f

安

生

产

质

量

图5-1.1.1初期支护雷达检测测线布置示意图

1.1.2二次衬砌检测：

雷达检测线分别沿隧道上下行线布测线5-11条（如图5-1.1.2-1/2示）。测线A、B、C、D、E、F、G（当隧道跨幅较大是增加H、I）以隧道拱顶为中心，测线间距约2m，L、R测线位于侧边墙中部，使用900MHz天线进行检测，900MHz天线控制测深1.2m，以检测隧道二次衬砌结构厚度和可能存在的缺陷及规模状况；1.5GHz天线探测深度＜0.25m，可作为辅助检测手段。在检测中，根据检测情况适当增加测线密度控制异常位置，以确保检测精度和准确性。

A

B

D

F

C

E

G

L

R

图5-1.1.2-1  二次衬砌雷达检测测线布置示意图

图5-1.1.2-2  二次衬砌900M雷达检测

1.2对雷达检测参数的标定：

1.2.1初期支护检测时的标定

检测之前应在每座隧道已知厚度部位（一般在洞口地段初期支护厚度可用常规方法测量地段）或与隧道衬砌材料相同的其他预制件上测定衬砌混凝土的介电常数或电磁波速度。然后根据根据雷达图象的分层情况，找出初期支护与围岩的界面，确定衬砌混凝土的介电常数或电磁波速度，使确定的介电常数代入后的处理厚度结果与现场实际测量的厚度结果相吻合。

然后，根据标定的检测参数，进行批量的检测。一般情况下，施工方的原材料（水泥、砂、粗骨料）都有相对固定的供应源，施工配合比也相对固定，这样做试验段的施工质量与非试验段的施工质量相近，可以引用试验段的标定参数做批量检测。若施工过程中施工原材料有变动，引起施工配合比有变动（不包括由于天雨引起的施工用水的变动引起的施工配合比的变化），需要重新标定相关的参数，然后再进行批量检测，以确保检测的准确性。

1.2.2二次衬砌检测时的标定

检测之前应在每座隧道已知厚度部位（一般在洞口明洞地段二次衬砌厚度可用常规方法测量地段）或与隧道衬砌材料相同的其他预制件上测定衬砌混凝土的介电常数或电磁波速度。然后根据根据雷达图象的分层情况，找出初砌与空气（围岩）的界面，确定衬砌混凝土的介电常数或电磁波速度，使确定的介电常数代入后的处理厚度结果与现场实际测量的厚度结果相吻合。

然后，根据标定的检测参数，进行批量的检测。一般情况下，施工方的原材料（水泥、砂、粗骨料）都有相对固定的供应源，施工配合比也相对固定，这样做试验段的施工质量与非试验段的施工质量相近，可以引用试验段的标定参数做批量检测。若施工过程中施工原材料有变动，引起施工配合比有变动（不包括由于天雨引起的施工用水的变动引起的施工配合比的变化），需要重新标定相关的参数，然后再进行批量检测，以确保检测的准确性。

1.2.3地质雷达数据采集保障措施

⑴应选择有屏蔽功能的天线，垂直分辨率、最大探测深度应满足检测需要。

⑵检测之前应在已知厚度部位或与隧道衬砌材料相同的其他预制件上测定衬砌混凝土的介电常数或电磁波速度。

⑶测量时窗和采样率应根据衬砌材料的相对介电常数、电磁波速度和检测深度要求确定。

⑷数据采集连续测量的方式，不能连续测量的地段可采用点测，分段连续测量时，应有大于1m的重复测量段；除特殊天线外，测量时应使天线与衬砌表面之间的距离小于10mm；现场记录应注明干扰源和观测到的病害位置。

1.3隧道质量检测工作流程

为确保施工质量符合设计要求，工程建设施工过程中，从隧道开挖完成第一步初期支护开始，对各个衬砌施工环节，即采用雷达等检测方法对其施工质量进行跟踪监控，对发现的质量缺陷要求施工单位进行针对性的处理，直至复检合格后方可进入下一工序。

隧道施工过程中，施工方应根据施工实际情况，及时（一般提前3天）向监理方提出报检申请；监理方接到申请后通知检测单位进场检测；检测单位接到通知后及时组织检测工作，并及时提交检测成果；根据检测结果，合格时可进行下道工序施工，若存在质量缺陷，施工方应及时进行相应的工程处治然后再按以上程序报检测，直至检测合格才可进行下道工序施工。隧道施工质量动态监控检测流程如下：

开挖

初期支护

雷达检测

二次衬砌

雷达检测

是

否

是

否

加固处理

缺陷处理

竣工

初期支护专项质量检测报告

二次衬砌专项质量检测报告

质量检测中间结果

竣工验收质量评估

是  否

符  合 试  验  检  验

评 定  标 准

是  否

符  合  设  计

要  求

质量检测中间结果

图5-1.3  隧道施工质量检测流程图

鉴于隧道衬砌（特别是初期支护）的质量检测工作与施工工序紧密相关，为配合施工进度需要，检测单位在接到报检要求后，三天内完成检测任务并提交检测中间结果，隧道衬砌结构全部竣工验收检测15天内提交最终检测报告。内容包括：

中间结果：隧道衬砌结构缺陷（衬支中钢支撑密度分布图、初支喷砼与围岩层之间脱空、填充欠实、围岩富含水带、初支与二衬间脱空、二衬中不密实检测结果图）；隧道衬砌砼层厚度检测结果图

最终报告：隧道衬砌结构缺陷加固处理前后对比图；隧道衬砌砼层厚度检测结果图。

2、采用超声—回弹法或回弹法对二衬（包括仰拱）砼强度检测

超声-回弹综合法主要是对混凝土表面强度进行检测。需要测试的内容包括混凝土回弹值、声速值。检测时测区数、抽检数和测试方法均符合《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（T/CECS 02:2020）要求。

考虑二次衬砌的施工工艺情况，注意在测区选择时，把每板二次衬砌作为一个单个的构件进行评价。最后再把整个隧道的二衬做为一个分项工程进行整体强度评价。

若检测时发现强度存在争议的段落，则根据无损检测的结果，进行取芯验证工作，最终以取芯的抗压强度作为最终混凝土强度是否合格的依据。

3、隧道施工质量检测目的

及时对已完成喷射混凝土或二次衬砌（包括仰拱）施工的地段进行混凝土厚度和强度检测，并对超挖和欠挖、空洞、钢支撑位置、间距、数量及顶拱混凝土空腔和密实度进行检测。应用超声回弹法检测混凝土强度，每10米不少于一个断面（其中仰拱混凝土厚度及强度检测每200米至少须钻孔检测一处进行验证），根据波速对混凝土强度作出评价，并提供完整、真实的书面检测资料。每个断面从拱顶中线起，每2米检查不少于一个点，地质雷达每断面不少于7条测线，沿轴向连续探测。对混凝土衬砌与围岩结合部出现的脱空、回填欠实、富水区圈定、衬砌厚度等进行无损检测，及时发现施工质量缺陷情况，为采取加固措施消除隐患提供依据。并根据现场实际测试的超挖和欠挖、初期支护厚度及钢支撑（或格栅）间距检测、二次衬砌厚度、顶拱混凝土空腔和密实度及衬砌混凝土强度数据与设计值进行比较，根据相关规范对施工质量进行评价。

3.1、检测方法及仪器

质量检测采用地质雷达法。检测仪器可采用瑞典生产的RAMAC/GPR地质雷达，其他仪器还包括：超声仪（仪器系统频带10kHz～2MHz，检波器谐振频率100kHz～200kHz，采样频率不低于500kHz）、隧道断面检测仪等。

对于喷层厚度、衬砌厚度、超挖和欠挖以及钢支撑，主要采用雷达法判定，地质雷达测线可在洞壁、拱顶设不少于7条测线连续进行。对于确定混凝土强度和质量采用回弹法或超声-回弹法。

锚杆拔力检测采用锚杆拉拔仪。要求锚杆拉拔仪荷载-时间曲线（F-t）、力值（kN）同屏显示，检测过程数据完整记录；高精度传感器，测量精度0.5%F.S；满足持荷5分钟，降荷值小于5%规范要求；数据峰值保持，数值10段折线自动修正；采取过载保护结构 , 空载超过量程时有效保护油缸，有效延长使用寿命；

锚杆长度、注浆饱满度采用锚杆无损检测仪。其性能参数如下所示。

3.2、资料处理及报告编写

资料处理包括数据处理和物探成果解释及质量检测报告

成果报告包括：

（1）测试方法和仪器性能简述；

（2）测试结果包括测线位置、数量、各测线结果分析、典型图例和对规定测试内容的明确结论及建议；

（3）质量检测报告在现场检测结束后2天内提供。

3.3、隧道质量检测管理

（1）隧道现场质量检测应成立专门检测小组。

（2）检测组负责日常检测、数据处理和仪器保养维修工作，并及时将检测信息反馈于施工和设计。

（3）现场检测应按检测计划认真组织实施，并与其它施工环节紧密配合，不得中断工作。

- 锚杆拔力

采用随机方式对隧道已施工锚杆拔力进行检测。利用锚杆拉拔仪进行检测：在锚杆上套上支撑环，锚杆宜位于支撑环中心并与支撑环稳固接触；将中空千斤顶穿入锚杆，并用夹具将千斤顶内缸与锚杆连接，千斤顶应与锚杆同心，避免偏心受拉。通过油泵对千斤顶施加压力，千斤顶的压力即是对锚杆的拉力，可以通过油泵上的数显压力表读出。拉拔试验时，当抗拔力达到或大于设计抗拔力后不再进行加压，持荷10分钟，压力变化在规范要求范围内，不作破坏性试验。依据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017），锚杆拔力试验按1%进行抽检，且每组不低于3根。

锚杆28d拔力平均值≥设计值，最小拔力≥0.9倍设计值表示锚杆拔力合格。

- 锚杆长度、注浆饱满度检测

5.1锚杆无损检测原理

锚杆无损检测原理是通过发射震源产生的弹性波，沿着锚杆传播并向锚杆周围辐射能量，当波遇到波阻抗变化界面时就会产生反射与透射，反射信号的能量强度和到达时间取决于锚索周围或端部的灌浆状况。由此通过对信号进行处理和分析，可以确定锚杆长度以及灌浆的整体质量。

5.2锚杆施工质量评定标准

（1）锚杆长度评价

锚杆长度应不小于设计长度，锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。有连接的锚杆，当采用搭接焊时，若焊接质量不良，对检测分析有一定影响。

（2）注浆饱满度评价

注浆饱满度评价标准见表6.5.1。

表6.5.1  锚杆灌浆饱满度无损检测分类表

| 注浆饱满度（%） | 灌浆饱满度评价 | 灌浆评价结论 |
| --- | --- | --- |
| ≧90 | 密实 | 优 |
| 80～90 | 局部欠密实 | 良 |
| 70～80 | 局部不密实或空浆 | 合格 |
| ≦70 | 多处不密实或空浆 | 不合格 |

锚杆弯头对检测分析有一定影响。有连接的锚杆，当采用搭接焊时，若焊接质量不良，对检测分析影响较大。

③锚杆施工质量评定标准

锚杆施工质量评定标准见表6.5.1 。

表6.5.2   锚杆施工质量等级评定表

| 锚杆性能 | 质量等级评定 |
| --- | --- |
| 锚杆长度符合设计要求，注浆饱满 | A |
| 锚杆长度符合设计要求，局部欠密实 | B |
| 锚杆长度符合设计要求，局部不密实或空洞 | C |
| 锚杆欠长、断裂，或多处不密实、空浆 | D |

（四）、监控量测

1、监控量测工作目的

根据《公路隧道施工技术规范》（JTG /T 3660-2020）有关规定，隧道施工必须加强监控量测。通过量测掌握围岩动态和支护结构的工作状态，对量测数据经过分析处理后，用来预测围岩变形趋势，来验证和修改设计支护参数，从而采取相应的施工措施，科学的组织和指导施工，保证隧道施工安全。

# 2、监控量测内容及方案设计

监控量测项目可分为必测项目和选测项目，根据《公路隧道施工技术规范》（JTG /T 3660-2020）有关规定，隧道监控量测的具体内容如下：

# 2.1地质支护观察

该项目包括对工作面观察和支护结构的支护效果观察。工作面工程地质和水文地质情况观察包括岩石的名称、岩层产状、断层、层理、节理等结构面的分布、走向、产状。每茬炮后需要观测一次。支护状态观察包括初期支护状态和已成峒支护效果观察。如喷射砼开裂部位、宽度长度及深度。二次衬砌的整体防水效果等，每天观察一次。洞内状态观察是可靠性很高且最直接的判断资料。

2.2地表下沉

监测断面布设原则

①地表下沉量测，在隧道设计浅埋地段布设；每个隧道洞口至少2个断面，若出现不良地质情况时，加设监测断面；

②当现场地形陡峭及有树木遮挡时，作适当的调整；

③每个断面上测线与隧道中心线垂直，埋设测点时中心监测点设在隧道轴线的地表位置，其它监测点沿中心线对称布置，测点间距由中心监测点开始至距离地表隧道轴线最远一点由密至疏布置，具体距离按2～5m布置，宽度范围为：W=B（开挖宽度）+H/2（两侧埋深的一半）；

④参照标准水准点埋设方法，埋设2个临时水准基点。临时水准基点应埋设在通视条件良好的隧道两侧稍远区域、不受隧道开挖下沉的影响稳固地点，所有测点应和基点联测以取得原始高程。

测点埋设与监测

- ①测点埋设在隧道开挖纵、横向（3～5）倍洞径外的区域，参照标准水准点埋设方法，埋设2个基点，以便互相校核，所有基点应和附近水准点联测取得原始高程。

图2.2 地面下沉测点布设图

②地表下沉用高精度水准仪或者高精度全站仪进行观测。观测时坚持四固定原则，即施测人员固定，测站位置固定，测量延续时间固定，施测顺序固定。从地表设点观测，根据下沉位移量判定开挖对地表下沉的影响，以确定隧道支护结构。

2.3周边收敛

周边位移量测断面布设原则

隧道不可能也无必要对每个断面进行监控量测，因此收敛量测断面的布设应当遵循以下原则：

⑴量测断面间距及测点数量应根据隧道埋深、围岩级别、断面大小、开挖方法、支护形式等确定。

2 周边位移、拱顶下沉、地表下沉宜布置在相同里程断面。

3 围岩差、断面大或地表沉降控制要求高时可进行围岩内部位移量测和其他量测。

4 测点挂钩应牢固不变形，宜做成闭合三角形，挂钩接触点应光滑无焊点。

测线和测点布设原则

周边位移量测是最基本的主要量测项目之一，一般周边位移与拱顶下沉、地表下沉点宜布置在相同里程断面。测线布设与开挖方式和测点的性质密切相关。全断面开挖，宜设置1条水平测线；台阶法每个台阶宜设置1条水平测线；中隔壁法或交叉中隔壁法等分部开挖法，每开挖分部宜设置1条水平测线；双侧壁导洞法，每开挖分部宜设置1条水平测线；偏压隧道或小净距隧道可加设斜向测线；同一断面测点宜对称布置；不同断面测点应布置在相同部位。根据设计文件，测线布置如下：

图2.3周边收敛及拱顶下沉测线布设示意图

根据地质条件情况布设量测断面间距，在量测断面测点埋设时，测点距开挖面应小于2米，第一次量测应在上次爆破后24小时内进行。按照有关量测频率要求做好量测工作，每次读数时读三次读数，并测量出隧道内量测断面处的环境气温，并填写好量测记录。

# 2.4拱顶下沉

拱顶下沉量测数据，主要用于确认围岩的稳定性。测点布设方法是在拱顶中心位置，常与周边量测点布设在一起，即布在主量测断面。

拱顶下沉量测的方法常有三种：

# （1）收敛计量测

该方法投入较少，用收敛计量测来获取数据，操作简单，且仪器设备投入少；但后期的数据处理较多，可用计算机编程来实现电算，提高工作效率。

# （2）水准仪量测

该方法用一测量钢尺和高精度的水准仪配合测量来实现对拱顶下沉的量测。测量时把钢尺挂在预埋的测点上，下挂一1kg的垂球保持钢尺牵直，用水准仪读取钢尺上的读数，来实现数据的采集。

# （3）用全站仪量测

该方法用一全站仪来实现对拱顶下沉的量测。测量时在拱顶测点位置贴一个反光膜，用全站仪测量测点处的标高，来实现数据的采集。但该方法的设备投入较大（主要为全站仪的投入）。（本项目要求采用该方法进行量测）

# 2.5锚杆拉拔

锚杆拉拔力指锚杆能够承受的最大拉力，锚杆抗拔能力测量主要是检查锚杆的锚固质量，锚杆抗拨力测量采用锚杆拉拨仪来实现测试。将锚杆拉拔计的接口与待测锚杆的外露端连接紧固；然后人工摇动油泵手柄，使油泵压力逐渐升高；量测结束后，填写锚杆拉拔测试报表，由仪器的标定值可换算出油表压力对应的锚杆的拉拔值。根据现场施工进度，依据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017第10.8.2规定“抽查1%，且不小于3根”条款规定，参照《公路隧道施工技术规范》（JTG /T 3660-2020）规定“按锚杆数1%做拔力试验，且不小于3根”。

# 2.6锚杆轴力

锚杆内力量测采用钢筋计焊接组成量测锚杆来实现。测点钻孔深由设计锚杆长度确定（大于等于锚杆长度），钻孔要求平直，并用水冲洗干净。并联焊接钢弦式钢筋计组成量测锚杆（在焊接过程中注意对钢筋计淋水降温）或直接采用厂家提供的组合式量测锚杆，然后量测将锚杆按设计进行安装和注浆，记下钢筋计型号，并将钢筋计编号，用热缩管或透明胶布将写在纸上的编号紧密粘贴在导线上。注意将导线集结成束保护好，避免在洞内被施工所破坏。测试时采用振弦仪测得量测锚杆上每个钢筋计在受力状态下的频率化，根据标定时的频率变化与应力的对应关系，可反推算出锚杆和锚索的内力及应力分布情况。

# 2.7围岩内部位移

围岩体内位移监测用于监测隧道围岩的径向位移分布和松弛区域范围，通过监测及分析，用来验证隧道施工时设计锚杆长度是否能够确保施工及结构安全。采用4点式多点位移计来监测，隧道每一量测断面布设3组测点，考虑现场的测量条件，拱顶测点采用钢弦式四点位移计（1.5米、2.0米、2.5米、3.0米），边墙测点采用机械式四点位移计分别为（0.9米、1.8米、2.7米、3.5米）。

# 2.8围岩与初期支护间接触压力

测点布设：压力盒布设在围岩与初衬之间，即测得围岩压力。应把测点布设在具有代表性的断面的关键部位上，如拱顶、拱腰、拱脚等，并对各测点逐一进行编号。埋设压力盒时，要使压力盒的受压面向着围岩。在隧道壁面，当所测围岩施加给喷混凝土层的径向压力时，先用水泥砂浆或石膏把压力盒固定在岩面上，再谨慎施作喷混凝土层，不要使喷混凝土与压力盒之间有间隙，保证围岩与压力盒受压面贴紧。记下压力盒编号，并将压力盒编号用透明胶布将写在纸上的编号紧密粘贴在导线上。注意将导线集结成束保护好，避免在洞内被施工所破坏。

量测：采用频率计采集压力盒频率，根据压力盒的频率－压力标定曲线，将量测数据直接换算成相应的接触压力。

# 2.9钢支撑内力

测点布设：钢筋计分别沿钢架的内外边缘对应布设。安装前，在钢拱架待测部位并联焊接钢弦式钢筋计，在焊接过程中注意对钢筋计淋水降温，然后将钢格栅或钢拱架由工人搬至洞内安装或立好，记下钢筋计型号，并将钢筋计编号，用透明胶布将写在纸上的编号紧密粘贴在导线上。注意将导线集结成束保护好，避免在洞内被施工所破坏。对于型钢拱架，用钢表面应变计或钢筋应力计量测，其他与格栅钢拱架的钢筋计量测法相同。

量测：根据钢筋计的频率－轴力标定曲线可将量测数据来直接换算出相应的轴力值，然后根据钢筋混凝土结构有关计算方法可算出钢筋轴力计所在的拱架断面的弯矩，并在隧道横断面上按一定的比例把轴力、弯矩值点画在各钢筋计分布位置，并将各点连接形成隧道钢拱架轴力及弯矩分布图。

# 2.10二衬砼内力

测点布设：每个断面设5个测点，每个测点安设1个传感器。对于设计配有钢筋的砼衬砌，砼应力计安装前，在主筋待测部位并联焊接砼应力计，在焊接过程中注意对其淋水降温；对于没有配筋的砼，传感器埋设时要做一个专用的支架，把传感器固定在支架上，再把支架点焊在砼模板台车表面，以实现传感器的固定。记下传感器编号，并将其编号，用透明胶布（热缩管）将写在纸上的编号紧密粘贴在导线上。注意将导线集结成束保护好，避免在洞内被施工所破坏，在浇注砼施工时，在边墙部位用PVC管包住电缆引到边墙基础砼以外，以便砼施工后测量。

量测：根据砼应力计的频率－轴力标定曲线可将量测数据来直接换算出相应的轴力值，然后根据钢筋混凝土结构有关计算方法可算出应力计所在断面的轴力、弯矩，并在隧道横断面上按一定的比例把轴力、弯矩值点画在各应力计分布位置，并将各点连接形成隧道轴力及弯矩分布图。

# 2.11围岩弹性波测试

要取得该项目参数时，隧道施工一般要做超前预报，而地震波法地质预报技术实施时，可以提供围岩的弹性波速的相关参数，为围岩的类别判定提供相关的参数依据。

3、监控量测数据处理

3.1地质支护状态观察

设计专用的表格，记录现场围岩的产状，画专业的地质素面图，通过资料积累，最终做出隧道开挖施工后的隧道轴线及典型横断面地质剖面图。工作过程中同时要收集相关的照片及岩样标本。

3.2收敛量测

绘现场测点布设示意图，当采用收敛计方法测量

拱顶下沉时，周边收敛与拱顶下沉一般布设在同一个断面。我们用水平边BC的值变化来实现对净空水平收敛的量测，用h值的变化来实现对拱顶下沉的量测。由于ABC在同一垂直面内，其计算方法如下：

令AB=L、AC=m、BC=n、AD=Xa、BD=Xb、CD=h

由勾股定理：Xa2+h2=m2、Xb2+h2=n2、Xa+Xb=L

解方程得：Xa=（L2+m2-n2）/2L

Xb=（L2+n2-m2）/2L

H2=m2-Xa2=n2-Xb2

拱顶下沉、周边收敛数据处理：回归分析时，一般同时采用下面的三种函数，通过对比，推算最终位移时采用三个函数中回归精度（拟合程度）较高的一个函数，不同测点的回归函数可能不同。最后再做拱顶下沉及周边收敛的位移与时间变化曲线，即U-t曲线；同时还要给出位移速率与时间变化曲线，即V-t曲线。

对数函数： ；

指数函数：   ；

双曲函数：  ；

注意，在数据处理前要做温度改正，温度改正的方法可以是之后每天测的值都改在第一天测时的温度时的代表值或是把所有的测量值都改到标准温度20℃时的代表值，以保证测量数据相减时基准相同，有可比性。

另外，拱顶下沉可以采用水准法进行测量，但该方法要注意定期对洞内所埋设的水准点与洞外基准点进行联测，防止由于隧道开挖引起的洞内水准点位移所带来的测量影响。现场考虑操作方便及减少测量误差，一般采用收敛计法，后采用高斯定理进行相关计算后，可间接实现拱顶下沉量测。

举例如下：（U-t曲线，V-t曲线）

X号断面（KXX+XXX～KXX+XXX）

净空水平位移速度V-T曲线

-0.800

-0.600

-0.400

-0.200

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

2005.7.7

2005.7.11

2005.7.15

2005.7.19

2005.7.23

2005.7.27

2005.8.2

2005.8.7

2005.8.11

2005.8.15

2005.8.23

时间（T）

位移速度（

V

）

X号断面（KXX+XXX～KXX+XXX）

净空水平位移U-T曲线

U

= 1.4254Ln（t） - 1.4865

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2005.7.7

2005.7.11

2005.7.15

2005.7.19

2005.7.23

2005.7.27

2005.8.2

2005.8.7

2005.8.11

2005.8.15

2005.8.23

时间（T:d）

位移（U:mm）

高速公路隧道周边位移、拱顶下沉监测成果

# 3.3地表下沉

要画现场测点布设示意图，用水准测量的处理方法，处理测量数据；同时做出监测点的累计位移统计表，并作出位移随时间的变化曲线，即U-t曲线。注意，现场监测及数据处理时可采用相对座标体系，不一定用大地座标中的国家标准高程。为叙述方便，作统一的规定：“+”表示地表向下沉降，即测点高程逐渐减小；“-”表示地表向上位移，即测点高程逐渐增大。

举例如下：

YKXX+XXX地表下沉位移-时间曲线图

3.4围岩内部位移量测

对于机械式位移计，用百分表测量，用之后所测的数据与第一天的数据相比较；对于钢弦式位移计，首先要通过传感器的标定曲线把测量的频率值转化为位移值，然后数据处理同百分表处理的方法。要做出位移隧时间的变化曲线，即U-t曲线。

举例如下：

YKXX+XXX围岩位移-时间曲线图

注意围岩松动区半径的判定依据，监测时在围岩的不同深度埋设的监测点，判定时找出发生最大位移的点与它临近的未发生位移的点，考虑最不利因素，取最大位移的监测点深度判定为围岩的松动区半径。

# 3.5围岩压力量测

首先要根据传感器的标定曲线把测量的频率值转化为应力值，用之后的转化值与第一天的转化值相比较，最终做出应力随时间的变化曲线，即P-t曲线。举例如下：

ZKXX+XXX围岩压力荷载-时间曲线图

隧道围岩与喷层接触压力监测成果

# 3.6钢支撑应力量测

方法同上，首先要根据传感器的标定曲线把测量的频率值转化为应力值，用之后的转化值与第一天的转化值相比较，最终做出应力随时间的变化曲线，即P-t曲线。举例如下：

ZKXX+XXX钢支撑受压荷载-时间曲线图

隧道钢支撑内力监测成果

# 3.7二衬砼应力量测

方法同上，首先要根据传感器的标定曲线把测量的频率值转化为应力值，用之后的转化值与第一天的转化值相比较，最终做出应力随时间的变化曲线，即P-t曲线。举例如下：

YKXX+XXX应力计应力

3.8锚杆拉拔

用专用的试验记录表，记录现场的仪器拉拔值，与设计拉拔值相比较，确定是否满足设计要求。

# 3.9锚杆轴力

首先要根据传感器的标定曲线把测量的频率值转化为应力值，用之后的转化值与第一天的转化值相比较，最终做出应力随时间的变化曲线，即P-t曲线。举例如下：

KXX+XXX拱腰D点锚杆轴力荷载-时间曲线图

4、监控量测成果应用

4.1.由监控量测数据处理结果、科学组织施工。

⑴由掌子面地质素描图可分析判断围岩变化趋势，可判断前方未开挖岩性是否转差，初期支护是否应紧跟开挖面，指导施工工序从而确保施工安全。

⑵由收敛量测成果,可分析初期支护是否已稳定,是否具备做二次衬砌的条件；由位移收敛速度确定围岩稳定时间，当收敛速度V﹤0.1～0.2mm/天时，认为围岩已基本稳定，达到施作二次支护的条件，可以施工二次衬砌。同时由实测的位移值调整开挖时的预留变形量，保证施工的科学性和合理性。

⑶由地表下沉量测成果分析，如果曲线正常，说明位移随施工的进行渐趋稳定；如果出现反常，出现反弯点，说明地表下沉出现骤增加现象，表明围岩和支护已呈不稳状况，应立即采取措施。

⑷综合分析围岩内部位移、围岩接触压力、钢支撑内力、二衬砼内力，判断结构的受力情况，验证原设计的支护参数是否能满足安全，确保二次衬砌受力符合设计，不承受由围岩变形而产生的额外荷载，为动态优化设计提供依据。

4.2.检核设计是否满足强度要求和是否经济

由量测位移值和隧道力学有关公式，反算位移Ua与支护阻力Pi和塑性区半径r0的关系即Ua→Pi，Pi→r0，由反算的r0即塑性区半径可确定出锚杆长度，然后与设计的支护参数相比，从而检核设计。由于该项计算较为复杂，施工现场按设计施工，设计在确定支护参数时考虑了一定的安全储备，所以施工现场一般不进行该项检算。但现场量测结果的这方面的作用是存在的，如需围岩变更确定支护参数时现场量测的结果对确定支护参数有着重要的指导作用。

# 4.3.为围岩变更提出科学现证依据

（1）地质和支护状况观察收集的施工实际地质资料与设计的地质资料相对比，若不相符，实际地质描述资料将是提供施工变更设计不可缺少的重要资料。

（2）由现场量测的位移与设计的允许位移值相比，若不相符，现场量测的结果将为施工

变更设计提供定量的数据资料依据。

（3）由隧道力学的相关理论可知，由现场量测的位移值，反算围岩的有关的岩性参数，

从而确定围岩类别：

即δs（垂直）、δh（水平）→σx/σy=λ→E 弹性模量→确定围岩类别

拱顶位移：δs（垂直）=（1+u）*a*σy〔1+λ+（3-4u）（1-λ）〕/2E

周边位移：δh（水平）=（1+u）*a*σy〔1+λ-（3-4u）（1-λ）〕/2E

5、监控量测报告的出具

监控量测按照发包人和监理人要求的检测项目检测完成后,及时告知监控量测数据、并在24小时内提交书面的监控量测报告。

第七章  投标文件格式

第一卷  商务和技术文件

G59呼北高速张家界至官庄段工程PPP项目永定段隧道工程第三方检测服务

第     标段

投标文件

（商务和技术文件）

投标人：   （单位全称）      （盖章）

年    月      日

一、商务文件

目   录

（一）、投标函及投标函附录

（二）、法定代表人身份证明

（三）、授权委托书

（四）、保证金

（五）、项目管理机构

（六）、资格审查资料

（七）、承诺函

（八）、其他资料

（一）、投标函及投标函附录格式

投标函

（招标人名称）:

1．我方已仔细研究了    （项目名称）   招标第     标段招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以第二信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成第三方检测工作。

我方拟投入本标段的项目负责人：姓名：          ，职称：          ，试验检测工程师证书编号：              。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交保证金一份，其中投标保证金金额为人民币（大写）    元（￥          ）；

4．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件承诺投入的其他检测人员和合同附件六提出的最低要求填报拟派投入的其他检测人员及主要仪器、检测设备及办公设备，经你方审批后作为派驻本标段的其他检测人员和主要仪器、检测设备及办公设备且不进行更换。如我方拟投入的其他检测人员和主要仪器、检测设备及办公设备不满足资格审查条件其他主要检测人员最低要求和合同附件六的要求，你方有权取消我方中标资格。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。我方同意随时接受招标人的检查、询问，并根据评标的需要补充招标人要求提交的资料。

6.我方将按投标文件中填报的项目负责人进场并履行合同。如有变更（不可抗力除外），委托人可按照招标文件规定取消我方的中标资格，解除合同并要求我方支付合同总价款 10%的违约金，我方自愿接受湖南省交通运输厅给予的任何行政处罚。

我方承诺在项目实施过程中，不变更项目负责人，如有变更（不可抗力除外），委托人可解除合同并按照招标文件规定向我方课以违约金，我方自愿接受湖南省交通运输厅给予的任何行政处罚。

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.                      （其他补充说明）。

投标人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

投标函附录

1.下表所有数据应在招标文件发出前由招标人填写，由投标人签字确认：

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 本项目第三方检测服务工作工期与施工工期同步 |  |
| 2 | 履约担保 | 履约担保金额：中标价的10% |  |
| 3 | 质量要求 | （1）符合有关法律、法规的规定； （2）符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等； （3）符合省级交通行业主管部门下发的政策文件； （4）符合合同约定； （5）确保检验、检测有关数据的真实准确、完整、 可靠和合理性。 |  |

投标人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖章）

（二）、法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：（法定代表人亲笔手写签字）性别：     年龄：   职务：      系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖章）

年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

身份证

法定代表人第二代身份证彩色打印件

（三）、授权委托书格式

授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   招标第     标段投标文件、签订合同和签署法律文书，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                     （盖章）

法定代表人：                 （亲笔手写签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （亲笔手写签字）

身份证号码：

年    月    日

注:1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

身份证

授权代理人第二代身份证彩色打印件

（四）、保证金格式

投标保证金

银行转账凭证彩色复印件

（五）、项目管理机构

拟为承包标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

（六）、资格审查资料

附件6-1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号（基本账户） |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随本表附： - 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本彩色打印件或彩色复印件（并加盖单位章） - 试验检测资质证书副本彩色打印件或彩色复印件（并加盖单位章） - 计量认证证书副本彩色打印件或彩色复印件（并加盖单位章） - 基本账户彩色打印件或彩色复印件（并加盖单位章） - 企业变更材料彩色打印件或彩色复印件（并加盖单位章）（若有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附件应符合投标人须知“3.5.1条”的要求。

附件6-2 投标人企业组织机构图

以框图方式表示

说明：

附件6-3 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本标段 任职 | 姓名 | 技术职称 | 拟投入数量 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：1.本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求。

2.本表中，拟投入的项目负责人和技术负责人须填写完整；专业检测工程师、试验员、测量组人员等仅需填入本标段任职和数量。

附件6-4 拟委任的项目负责人和技术负责人资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 公司单位职务 |  | 拟在本标段工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职项目状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 随本表附： - 身份证彩色打印件或彩色复印件 - 毕业证彩色打印件或彩色复印件 - 职称证书彩色打印件或彩色复印件 - 资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测工程师资格证书等）的彩色打印件或彩色复印件 - 参加养老保险缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加养老保险的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）的彩色打印件或彩色复印件 - 资格审查条件要求或评标办法要求（如有）的相关业绩证明材料的彩色打印件或彩色复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容；

2.项目负责人和技术负责人附件应符合投标人须知“3.5.2条”及“附录5”的要求。

附件6-5 近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | ％ |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | ％ |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | ％ |  |  |  |
| 4.资产负债率 | ％ |  |  |  |
| 5.流动比率 | ％ |  |  |  |
| 6.速动比率 | ％ |  |  |  |
| 随本表附： 1.近三年（2019年、2020年、2021年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注等的彩色打印件或彩色复印件。 |  |  |  |  |

注：附件应符合投标人须知“3.5.3条”的要求。

附件6-6 近五年完成的类似项目情况表

| 项目名称 及建设地点 | 建设单位 | 主要工作 内容概述 | 业绩质量 | 开、竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随本表附： 在本表后附合同协议书或中标通知书的彩色打印件或彩色复印件，发包人对投标人履约情况的评价意见（如有）彩色打印件或彩色复印件。 |  |  |  |  |

注：1.本表不够可扩展；

2.附件应符合投标人须知“3.5.4条”的要求。

附件6-7 现有合约/在建项目情况表

| 项目名称 及建设地点 | 建设单位 | 主要工作 内容概述 | 业绩质量 | 开、竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随本表附： 1.中标通知书或合同协议书的材料彩色打印件或彩色复印件（应按所列项目顺序）。 |  |  |  |  |

注：附件应符合投标人须知“3.5.5条”的要求。

附件6-8投标人信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件的二章“投标人须知”前附表和“投标人须知”正文第1.4.3项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）、承诺函格式

承 诺 函

（招标人名称）：

我方参加了        （项目名称）  招标第   标段的投标，若我方中标，我方在此承诺：

1．我单位保证在本次招标过程中无弄虚作假，提供的资料均真实有效，且无不良行为记录（界定的范围：为国家、湖南省等各行政主管部门通报停止投标活动的单位、近五年检察院通报涉嫌行贿的单位和项目负责人）。

2．我方拟担任本项目的项目负责人、技术负责人在投标截止日止，未在其他项目上任职。

3．我方将按照合同或发包人要求派驻本标段主要管理人员及技术人员且不经发包人同意不进行更换。

4．我公司保证在本项目的投标活动中，不将本单位企业资质转借给其他单位或个人；不以他人名义参与本项目的投标活动；不利用中介人或中介组织参与投标活动；不提供虚假业绩、信誉、人员、设备等证明材料以骗取中标；不参与围标、相互串通投标、排挤其他投标；不损害招标人或其他投标人的合法权益。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报上级主管部门，作为不良记录纳入建设市场信息管理系统。

投标人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章）

年    月     日

(八)、其他资料

公示信息表

| 标段号 |  |  | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质及证书编号 |  |  |  |  |  |
| 对工程质量要求、安全目 标和服务期的响应情况 |  |  |  |  |  |
| 投标人主要人员信息 |  |  |  |  |  |
| 拟担任职务 |  | 姓名及身份证 |  | 证书名称 | 证书编号 |
| 项目负责人 |  |  |  | 试验检测工程师(试验检 测师) 资格证书 |  |
|  |  |  |  | 职称证 |  |
| 项目负责人个人业绩 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 试验检测工程师(试验检 测师) 资格证书 |  |
|  |  |  |  | 职称证 |  |
| 技术负责人个人业绩 |  |  |  |  |  |
| 投标人业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注： 1.  如被推荐为第一、第二、第三中标候选人，本表的内容将进行公示。

2. 本表填写的各项信息应与投标文件中有关内容及证明材料一致。

3. 本表的完整信息应保存为“  (投标人名称) -投标人公示信息”，并以可编辑的word版形式保存在设密的投标文件中，与投标文件一起密封递交。
（九）、其他材料格式

1、招标代理机构发出的补遗书、澄清函复印件（若有）。

2、招标代理机构发出的通知（若有）。

二、技术文件

方案

必须包括以下内容：

1、服务方案和措施

2、本工程服务工作的重点与难点分析

3、对本工程的建议

第二卷  报价文件

G59呼北高速张家界至官庄段工程PPP项目永定段隧道工程第三方检测服务

第     标段

投标文件

（报价文件）

投标人：   （单位全称）      （盖章）

年    月      日

三、报价文件

目   录

一、投标函

二、检测服务费报价清单

三、其他材料

（一）、报价函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究                  (项目名称)         标段招标文件的全部内容(含 补遗书第___ 号至第___ 号)， 在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)              元 	(¥              )的投标总报价(或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中， 增值税 税率为         )，按合同约定完成检测服务工作。

2．在合同协议书正式签署生效之前， 本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间 共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3 ．                                         (其他补充说明)。

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真:

邮政编码：

年     月    日

检测服务费报价清单

(一) 服务费报价清单说明

1、服务费报价清单应与投标人须知、合同条款、 技术要求等文件结合起来查阅 与理解。

2、除非合同另有规定， 服务费报价清单中的合价均已包括合同明示或暗示的所 有责任、义务和一切风险。

3、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的服务费报价清单所列 各细目之中，未列细目的工作内容不予计量， 其费用应视为已分摊在本项目的有关 细目的单价或合价之中。

4 、服务费报价清单中各项金额均以人民币(元)结算。

试验及检测费用报价表

| 标段号 | 项目名称 | 报价 (人民币元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

分项报价详见报价明细表。

投标人：          (全称)       (盖章)

法定代表人或其授权的代理人：            (签字)

日期：         年     月     日

| JC-1标段分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 5448 |  |  |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 5448 |  |  |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 2179 |  |  |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 1634 |  |  |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1090 |  |  | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 27 |  |  |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 6180 |  |  |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 618 |  |  |  |
| 4 | 厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 27 |  |  |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 1816 |  |  |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 330 |  |  |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 330 |  |  |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 12 |  |  |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 36 |  |  |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

| JC-2标段分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 8024 |  |  |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 8024 |  |  |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 3210 |  |  |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 2407 |  |  |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1605 |  |  | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初支厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 |  |  |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 9570 |  |  |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 957 |  |  |  |
| 4 | 二衬厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 |  |  |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 2675 |  |  |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 495 |  |  |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 495 |  |  |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 20 |  |  |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 60 |  |  |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

| JC-3标段分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 7584 |  |  |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 7584 |  |  |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 3034 |  |  |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 3034 |  |  |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1517 |  |  | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初支厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 38 |  |  |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 3792 |  |  |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 379 |  |  |  |
| 4 | 二衬厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 38 |  |  |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 2528 |  |  |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 271 |  |  |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 271 |  |  |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 8 |  |  |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 24 |  |  |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

| JC-4标段分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 隧道超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TSP预报 | TSP每150m一次 | m | 7952 |  |  |  |
| 2 | 地质雷达法 | 地质雷达法每30m一次 | m | 7952 |  |  |  |
| 3 | 仰拱底部侧壁岩溶探测 | 网格布置，间距3*3米 | 个点位 | 3181 |  |  |  |
| 4 | 瞬变电磁法 | 岩溶发育段、可溶岩与非可溶岩接触带及其它地下水较为丰富段，每100m进行一次 | m | 3181 |  |  |  |
| 5 | 超前钻探 | 可溶岩与非可溶岩接触带、富水向斜及背斜核部和其它物探异常段设3孔，孔深50m；在涌突段增设2~3个不取芯孔 | m | 1590 |  |  | 钻孔设备及钻孔作业以外的其他工作由承包人完成 |
| 二 | 隧道质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初支厚度、工字钢间距及空洞 | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 |  |  |  |
| 2 | 锚杆施工质量 | 10% | 根 | 3976 |  |  |  |
| 3 | 锚杆拉拔力 | 1%，不少于3根 | 根 | 398 |  |  |  |
| 4 | 二衬厚度、脱空、钢筋间距（雷达法） | 沿隧道纵向分别在拱顶、两侧拱腰、两侧边墙连续测试5条测线 | 线km | 40 |  |  |  |
| 三 | 隧道监控量测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞内外观察 | 洞内外观察 间距平均3m | m | 2651 |  |  |  |
| 2 | 拱顶下沉 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 断面 | 284 |  |  |  |
| 3 | 周边收敛 | V级围岩每10m一个断面、Ⅳ级围岩每20m一个断面、 Ⅲ级围岩每40m一个断面 | 个断面 | 284 |  |  |  |
| 4 | 地表下沉 | 每个隧道洞口2个断面 | 断面 | 8 |  |  |  |
| 5 | 拱脚下沉 | 洞口段、软弱围岩、流沙等特殊地质条件段，暂定每洞口6断面，左右拱脚各一个测点 | 断面 | 24 |  |  |  |
| 说明：1．单价指除甲供材料外完成该工作内容的全部费用； 2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价使用，不能作为最终结算与支付的依据，最终以完成实际合格工程数量计量为准。3.投标人机械进出场费用、水电费、燃油费由投标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、其他材料